Załącznik nr 1 do Zapytania o wycenę – Szczegółowy opis planowanego zamówienia

| Lp. | Opis sprzętowy |
| --- | --- |
| CZĘŚĆ 1 |  |
| 1. | Urządzenia do dekontaminacji pianą wraz ze środkami do dekontaminacji zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych w ilości 20 zestawów. Urządzenie do dekontaminacji ma umożliwić przeprowadzenie dekontaminacji przy pomocy skutecznej piany dekontaminacyjnej. Wytworzona piana powinna zostać podawana prawie bezciśnieniowo i bez tworzenia się aerozolu. Pianę dekontaminacyjną musi być wytworzona przy wykorzystaniu następujących komponentów: - woda, - dodatki dekontaminacyjne, - środki powierzchniowo czynne, - sprężone powietrze. Dodatki dekontaminacyjne powinny umożliwić dekontaminację radiologiczną, biologiczną lub chemiczną w zależności od potrzeb z podziałem dla osób (skóry) lub powierzchni i sprzętu. Urządzenie dekontaminacyjne nie powinno wymagać wcześniejszego przygotowania (mieszania) dodatków dekontaminacyjnych. Urządzenie dekontaminacyjne powinno pracować wykorzystując zintegrowane w urządzeniu mieszalniki dodatków dekontaminacyjnych i środków powierzchniowo czynnych, umożliwiające ręczne ustawienie przez użytkownika stężenia procentowego. - Przenośne urządzenie do dekontaminacji pianą umieszczone w wodoszczelnej, pyłoszczelnej skrzyni transportowej z wysuwaną rękojeścią i kołami do transportu: - urządzenie powinno umożliwić pokrycie pianą dekontaminacyjną min. 8 m2 / min przy przepływie wody około 4 l / min. Zdolność urządzenia do dekontaminacji przy użyciu jednego napełnienia kanistra (20 l) powinna wynosić ok. 40 m2; - Wytwarzanie piany dekontaminacyjnej powinno odbywać się za pomocą zainstalowanego w walizce moduł powietrzno-pianowego; - źródło powietrza musi być częścią systemu i być zainstalowane w stanie gotowym do pracy. - do działania nie może być wymagana energia elektryczna; - do zasilania powietrznego musi być stosowana butla sprężonego powietrza od 6 do max. 6,8 l / 300 bar; - urządzenie musi posiadać możliwość przełączenia na inne źródło zasilania powietrznego bez konieczności przerywania prowadzenia dekontaminacji; - roztwór do dekontaminacji powinien być wstępnie przygotowywany przez użytkownika z kanistrów lub dużych pojemników; - do wytworzenia odpowiedniego roztworu dekontaminacyjnego należy stosować pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 20 l. prądownica piany dekontaminacyjnej z możliwością podawania różnych prądów piany dla ludzi; - urządzenie powinno posiadać: - wąż ssący min. 1,5 m ze smokiem ssącym i plastikowym szybkozłączem. - wąż tłoczny z PCW długości min. 5m, ze złączem 25/D-Storz. - prądownica dekontaminacyjna z uchwytem pistoletowym i zaworem kulowym z łącznikiem 25/D-Storz (do odkażania powierzchni / urządzeń). - miarka/pojemnik, przeźroczysty z PP, 1000 ml (do przygotowania środków dekontaminacyjnych) – po 1 szt. - 20l plastikowy kanister z nakrętką do mieszania chemikaliów dekontaminacyjnych. - instrukcja obsługi z tabelą przygotowania roztworów. - zawór redukcyjny 200/300 bar z regulacją i i przyłączem dodatkowego zasilania. - butla powietrzna 6,0 lub 6,8l / 300 bar. - prądownica piany dekontaminacyjnej z możliwością podawania różnych prądów piany dla ludzi. - pojemniki z substancjami czynnymi do wytwarzania roztworów dekontaminacyjnych dla dekontaminacji skażeń radiacyjnych, biologicznych i chemicznych dla sprzętu/powierzchni i ludzi – kpl. - Urządzenie do dekontaminacji osób (skóra) lub powierzchni i sprzętu z możliwością działania zarówno podczas stałego zasilania urządzenia wodą z zewnętrznego źródła wody (np. hydrantu, instalacji wodociągowej itp.) jak i w przypadku braku jej dostępności z własnego zbiornika na wodę o pojemności min. 200 litrów: - urządzenie dekontaminacyjne nie powinno wymagać wcześniejszego przygotowania (mieszania) dodatków dekontaminacyjnych; - urządzenie dekontaminacyjne powinno pracować wykorzystując zintegrowane w urządzeniu mieszalniki dodatków dekontaminacyjnych i środków powierzchniowo czynnych, umożliwiające ręczne ustawienie przez użytkownika stężenia procentowego; - zasilanie w powietrze urządzenia do dekontaminacji powinno być realizowane za pomocą elektrycznego kompresora (220V) sprężonego powietrza a w przypadku braku energii elektrycznej na miejscu akcji przy pomocy baterii butli sprężonego powietrza (max. 4 butle). - max. ciśnienie powietrza przy wejściu do urządzenia dekontaminacyjnego nie powinno przekraczać 8 bar; - urządzenie dekontaminacyjne powinno cechować się niewielkim zużyciem wody, wynoszącym max. 0,5 l/m²; - urządzenie powinno być zamontowane na wózku transportowym o max. wymiarach: 1500 x 900 x 1900 mm (długość x szerokość x wysokość); - wózek transportowy powinien być wykonany z alokowanych profilów aluminiowych, posiadać koła z pełnej gumy o min. średnicy 200 mm; - całość sterowania urządzeniem oraz wyświetlacz panela sterowniczego powinny być zamontowane w wodoszczelnej szafie sterowniczej ze stali nierdzewnej, trwale połączonej z modułem dekontaminacyjnym. Operator powinien móc wywołać żądany program dekontaminacji przez naciśnięcie odpowiedniej ikony na ekranie wyświetlacza. Zapisane są 3 programy (A atom – B biologia lub – C chemia). Dodatkowo powinna istnieć możliwość obsługi systemu w trybie czysto ręcznym; - zasilanie wyświetlacza powinno być realizowane za pomocą akumulatora 12 V/60 Ah z możliwością ładowania napięciem 230 V. - praca urządzenia dekontaminacyjnego powinna odbywać się pneumatycznie a jego sterowanie elektrycznie; - urządzenie powinno wykorzystywać do wytwarzania piany dekontaminacyjnej, sprężone powietrze z wykorzystaniem elektrycznego kompresora z możliwością redukcji ciśnienia wyjściowego i filtra powietrza lub butli sprężonego powietrza. Podłączenie sprężonego powietrza z butli powinno być wyposażone w reduktor ciśnienia i niezbędne powietrzne połączenia wężowe; - moduł spieniający środki dekontaminacyjne powinien umożliwić precyzyjne dozowanie sprężonego powietrza do przepływającej przez urządzenie mieszaniny wody i środka spieniającego ze środkiem dekontaminacyjnym; - urządzenie dekontaminacyjne powinno wytworzyć piane dekontaminacyjną lub podać wodę (w celu spłukania piany po dekontaminacji lub przepłukania urządzenia po zakończeniu działań). - urządzenie powinno być wyposażone w 2 niezależne wyjścia zakończone nasadami: - wyjście piany dekontaminacyjnej; - wyjście wody; - urządzenie powinno posiadać: - prądownica wodną; - pistoletowa prądownica piany dekontaminacyjnej; - prądownica piany dekontaminacyjnej z możliwością podawania różnych prądów piany; - prądownica piany dekontaminacyjnej do dekontaminacji skóry osób rannych; - podwójny zestaw urządzenia rurowego do dekontaminacji ludzi, wyposażony w min. 4 dysze pianowe i 4 dysze wodne z możliwością jego umocowania np. w kabinie dekontaminacyjnej, łącznie z odpowiednim sprzętem wężowym o długosci min. 10 m umożliwiającym jego podłączenie do urządzenia dekontaminacyjnego; - wodoszczelny przycisk uruchamiający proces natrysku z dysz urządzenia rurowego montowany do bocznej ściany namiotu dekontaminacyjnego / kabiny dekontaminacyjnej lub do systemów dysz za pomocą pasków. Program procesu natrysku ustawiony przez operatora na sterowniku powinien być aktywowany przez proste naciśnięci przycisku, a następnie powinien działać w pełni automatycznie; - urządzenie powinno być wyposażone w pojemniki z substancjami czynnymi do wytwarzania roztworów dekontaminacyjnych i środkami powierzchniowo czynnymi. - zwijadło z wężem dekontaminacyjnym min. 15 m zamontowane na stałe w urządzeniu; - butle powietrzne 6 lub 6,8 l /300 bar – 4 sztuki z zaworem redukcyjnym oraz łącznikiem butlowym. - Środki dekontaminacyjne: - środki dekontaminacyjne powinny być dedykowane do urządzeń dekontaminacyjnych opisanych w pkt. 1 i 2. Wymagane jest potwierdzenie wykonawcy urządzeń dekontaminacyjnych o możliwość wykorzystania dostarczonych środków do urządzeń z pkt. 1 i 2. - środki dostarczone w pojemnikach max. 25 l na paletach. - środki dekontaminacyjne na zagrożenia czynnikiem chemicznym: - przeznaczone dla osób (skóra) – 2500 l - przeznaczone dla stosowania na powierzchni i do sprzętu – 2500 l. - środki dekontaminacyjne na zagrożenia czynnikiem biologicznym: - przeznaczone dla osób (skóra) – 2500 l - przeznaczone dla stosowania na powierzchni i do sprzętu – 2500 l. - środki dekontaminacyjne na zagrożenia czynnikiem radiacyjnym: - przeznaczone dla osób (skóra) – 2500 l - przeznaczone dla stosowania na powierzchni i do sprzętu – 2500 l. ### Środki dekontaminacyjne powinny nadawać się do użycia bez dodatkowej kontroli przez okres minimum 36 miesięcy przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania i transportu (ogrzewane magazyny o odpowiedniej wilgotności, ochrona przed działaniem czynników atmosferycznych, zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi), dopuszczalna jest rotacja towaru. |
| ### CZĘŚĆ 2 |  |
| 1. | Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń w ilości 1 000 szt. - Urządzenie spełniające następujące wymagania: - urządzenie przenośne, - urządzenie o masie do 7 kg, - wytwarzające cząsteczki suchej mgły o wielkości ok. 5 mikronów, nie może powodować korozji. - o zasięgu dezynfekcji do 500 m³ Inne wymagania: - urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń (1 szt.) musi być zapakowane w pudło kartonowe. - opakowanie, o którym mowa w pkt 1 musi być wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi gwarancji jakości na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta. - towar musi zostać wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jej dostawy do magazynu RARS, - towar musi być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 07.04.2022 r. (Dz. U. poz. 974 z dnia 09.05.2022 r.) oraz spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. - elementy, które wchodzą w skład urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń, posiadające terminy ważności/ trwałości określone przez producenta w dniu dostawy powinny posiadać nie mniej niż 90% okresu ważności/ trwałości określonego przez producenta. - Urządzenie musi posiadać co najmniej 36 miesięcy terminu gwarancji/rękojmi określonego przez producenta. Przeglądy urządzenia powinny być wykonane bezpłatne zgodnie z instrukcją producenta, uwzględniając wymianę części w trakcie trwania gwarancji/rękojmi - Środek do dezynfekcji (do urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń) w ilość 10.000 L Środek spełniający następujące wymagania: - oparty na formule łączącej nadtlenek wodoru i jony srebra, - zawierający 12% H2O2, - zapewniający podwójne działanie (dezynfekowanie i zapobieganie lekooporności), - nieuszkadzający powierzchni, - niepozostawiający plam i osadów Inne wymagania: - towar znajdujący się w opakowaniu bezpośrednim (butelka z tworzywa sztucznego) musi być spakowany w pudło kartonowe zawierające nie więcej niż 10 szt. butelek. - opakowania, o których mowa w pkt 1 muszą być wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, przez okres trwałości/ ważności określony przez producenta. - środek do dezynfekcji w dniu dostawy musi posiadać nie mniej niż 90 % terminu ważności/ okresu trwałości określonego przez jego producenta. - towar musi być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 07.04.2022 r. (Dz. U. poz. 974 z dnia 09.05.2022 r.) oraz spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. - środek do dezynfekcji musi być dostarczony w butelkach o pojemności 1 litra. ### Środek do dezynfekcji powinien nadawać się do użycia bez dodatkowej kontroli przez okres minimum 36 miesięcy przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania i transportu (ogrzewane magazyny o odpowiedniej wilgotności, ochrona przed działaniem czynników atmosferycznych, zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi), dopuszczalna jest rotacja towaru. |
| CZĘŚĆ 3 |  |
| 1. | Rękawica do dekontaminacji skażeń czynnikiem CBRN służąca do fizycznego usuwania zanieczyszczeń́ substancjami niebezpiecznymi posiadająca wysoką chłonność, zdolność wychwytywania drobnych cząstek stałych, pyłu płynu i olejów w ilości 20 000 szt. Budowa rękawicy dekontaminacyjnej: - rękawica wykonana z niereaktywnej mikrofibry; - zewnętrzna (czyszcząca) część rękawicy powinna być bezpieczna dla skóry; - mikrofibra powinna być na dwóch zewnętrznych stronach rękawicy (obustronne wykorzystanie); - rękawica w środku powinna być wykonana z laminatu barierowego chroniącego dłonie użytkownika podczas dekontaminacji; - rękawica powinna nadawać się do wielokrotnego użytku po odpowiednim procesie czyszczenia, w zależności od zanieczyszczeń, które mają zostać usunięte. W przypadkach, w których proces odzysku nie jest możliwy, podlega on unieszkodliwieniu; - stosowanie rękawicy nie może wymagać potrzeby stosowania przez użytkownika i poszkodowanego zabezpieczenia dróg oddechowych i skóry w celu uniknięcia działań niepożądanych wynikających z zastosowanego materiału; w przypadku wykorzystania dodatkowego środka dekontaminacyjnego w rękawicy (np. w postaci proszku) wykonawca przedstawi jego kartę charakterystyki. |
| 2. | ### Jednorazowe, uniwersalne chusteczki do dekontaminacji w przypadku zagrożeń czynnikiem chemicznym, biologicznym, radiacyjnym w ilości 100 000 szt. - podstawowe właściwości chusteczki: - dekontaminacja >1,2 m2 - skuteczna dekontaminacja w czasie poniżej 5 minut - brak wpływu na materiały i urządzenia - usuwanie pyłu (w tym pyłu radioaktywnego) z powierzchni - usuwanie TŚP z powierzchni - użycie chusteczki nie może powodować fałszywie dodatnich odczytów detektorów lub papierków wskaźnikowych - wielokrotne użycie chusteczki nie może mieć wpływu na środki ochrony osobistej - temperatura stosowania -20 C do 45 - oferent przedstawi informację dotyczącą testów które zostały przeprowadzone w celu potwierdzenia skuteczności, przydatności i bezpieczeństwa, tj.: - skuteczność chemiczna i trwałość - kompatybilność materiałowa i degradacja sprzętu - analiza środowiskowa, bezpieczeństwa i higieny pracy - okres trwałości - zgodność dekontaminacji i ropy naftowej, olejów i smarów - przetrwanie chemicznego zanieczyszczenia biologicznego |
| 3. | Ręczniki jednorazowe – 100 000 sztuk Ręczniki jednorazowe wykonane z miękkiej, niedrażniącej skóry i wysoce chłonnej włókniny, która pochłania dużą ilość wody. Minimalne wymiary 1500x700 mm. Pakowane po 10 w jednym opakowaniu zbiorczym. |