
Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: Rękawice kwasoodporne
1. Materiał: dwuwarstwowe, na bazie lateksu/gumy

2. Odporność chemiczna: Odporne na szeroki zakres substancji chemicznych, w tym kwasów o wysokim stężeniu (spełnia wymagania normy EN 374-1:2016/ Type A, B lub C)

3. Odporność mechaniczna: Wysoka odporność na ścieranie, przebicie oraz rozerwanie, zgodnie z normą EN 388:2016

4. Długość: 35 cm ± 10 mm

5. Grubość: od 0,5 do 0,7 mm

6. Pięciopalcowe, o kształcie anatomicznym

7. Powierzchnia: Część chwytna i grzbietowa szorstkowata 

8. Wnętrze rękawic: gładkie pudrowane, wykończone materiałem zwiększającym komfort użytkowania i redukującym ryzyko podrażnień skóry 

9. Kategoria ochrony: Rękawice będących środkiem ochrony indywidualnej kategorii III posiadających certyfikat CE
Zadanie 2: Rękawice nitrylowe – chemoodporne (grube)
1. Rękawic wykonanych z nitrylu posiadającego wysoką odporność chemiczną, mechaniczną 
i termiczną.
2. Rękawice grubości 0,4 mm +/- 0,05.
3. Rękawice umożliwiających komfort pracy podczas posługiwania się sprzętem laboratoryjnym 
4. Rękawice w rozmiarze 8, 9 i 10, pakowane po 1 parze.

5. Rękawice będących środkiem ochrony indywidualnej kategorii III posiadających certyfikat CE
6. Rękawice wielorazowego użytku wówczas, gdy w miejscu działania nie wykryto drobnoustrojów wysoko zakaźnych oraz nie stwierdzono ich uszkodzeń mechanicznych 
Zadanie 3: Filtropochłaniacze 
1.
Filtropochłaniacz zapewniający ochronę przed wirusami, bakteriami, pyłami i aerozolem z ciekłą i stałą fazą rozproszenia. 

2. 
Wkład pochłaniający wchodzący w skład filtra zapewnia ochronę przed dymem, mgłami, gazami organicznymi i nieorganicznymi.

3.
Filtropochłaniacz zawiera w swojej konstrukcji filtr klasy P3SL (HEPA).

4.
Wyrób spełnia wymagania normy EN 14387.

5.
Kształt filtropochłaniacza, jego rozmiar i sposób mocowania nie upośledzają w sposób istotny zakresu ruchów oraz nie ograniczają w sposób istotny pola widzenia.

6.
Sposób mocowania – gwint RD 40 X 1,7.

7.
Produkt jednorazowego użytku posiadający niewymienny filtr.

8.
Filtropochłaniacz w zakresie typu i klasy powinien spełniać wymagania ochrony przed:


A2 – gazami i oparami organicznymi (o temperaturze wrzenia powyżej 65 C)


B2 – gazami i oparami nieorganicznymi 


E2 – gazami i oparami kwaśnymi


K2 – amoniakiem i organicznymi pochodnymi


Hg – oparami rtęci


P3 – aerozolami, cząstkami stałymi, cząstkami radioaktywnymi oraz mikroorganizmami.

Zadanie 4: Gogle ochronne 
1. obudowa wykonana z materiału umożliwiającego łatwe mycie oraz dezynfekcję, odpornego na popularne środki myjące i dezynfekcyjne,

2. kształt obudowy ergonomiczny – zapewniający dopasowanie do twarzoczaszki, konstrukcja obudowy zawierająca elastyczny mostek nosowy,

3. gogle powinny być zaopatrzone w regulowane taśmy nagłowia,

4. oprawa gogli na płaszczyznach styku ze skórą zaopatrzona w uszczelnienie zapewniające ochronę przed cieczami, pyłami, gazami oraz parami spełniająca wymagania określone symbolem min. „3”, „4” i „5”,

5. szybka o klasie optycznej 1 pokryta od zewnątrz powłoką chroniącą przed zarysowaniem, od wewnątrz powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem spełniająca wymagania określone symbolami min. „K” i „N”, 
6. konstrukcja gogli oraz kształt obudowy powinny umożliwiać założenie na okulary korekcyjne.
Inne wymagania (dla wszystkich towarów):

1. Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Składnicy Agencji,

2. Towar musi spełniać wymogi określone przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 216/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/68/EWG dotyczącej indywidualnego wyposażenia ochronnego.

PAGE  
1

