Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: Poszwa na kołdrę

- Skład surowca: 100% bawełna

- Wymiary: min. 160 cm (± 2 cm) x 200 cm (± 2 cm)

- Gramatura: min. 145 g/m2

- Kolor: biały

- Wymogi dotyczące prania i suszenia:

- pranie normalne w temperaturze nie przekraczającej 95 °C

- suszenie w suszarce bębnowej do 60 °C

- Kurczliwość: zmiana wymiarów po praniu i suszeniu - kierunek wzdłużny i kierunek poprzeczny: nie więcej niż 5%

- Zapięcie: na guziki (min. 8 sztuk), wszyte w równych odstępach, wykonane z tworzywa poliestrowego lub innych mas plastycznych, nietopiących się w temperaturze do 95° C

- Wykończenie materiału: równe i estetyczne obszycie, z dowolnością zastosowania zakładki lub overlocka

Zadanie 2: Poduszka

- Wymiary: 50 cm (± 2 cm) x 60 cm (± 2 cm)

- Poduszka pikowana – poszycie pikowane wraz z włókniną i/lub fizeliną

- Kolor: biały

- Poszycie:

  - skład: 100% poliester

  - gramatura: min. 80 g/m2

  - pikowanie wraz z włókniną i/lub fizeliną

- Wypełnienie:

- 100% poliester, kulka silikonowa (włókno poliestrowe, termicznie skręcone, pokryte powłoką silikonową, ukształtowane w kuleczki)

- włókno w kolorze czystej bieli (śnieżnobiałe) z wyłączeniem włókna poliestrowego regenerowanego oraz recyklowanego

- gramatura wypełnienia: min. 450 g włókna

- Wyrób antyalergiczny

- Temperatura prania min. 60 °C

Zadanie 3: Ścierka

- Skład: 100% bawełna

- Gramatura: min. 220 g/m2

- Szerokość: 50 cm ± 5 cm

- Długość: 70 cm ± 5 cm

- Kompozycja kolorów: kolory dowolne (nie mniej niż 2 kolory, nie więcej niż 4 kolory)

- Deseń: krata, pasy, wzory geometryczne

Zadanie 4: Worek na ubrania

- Worek o wymiarach 75 cm (± 2 cm) x 90 cm (± 2 cm) mierzony po zewnętrznej stronie.

- Skład surowcowy materiału:

  - tkanina: płótno, 100% bawełna

  - gramatura: min. 160 g/m2

  - kolor: biały, kremowy, jasno szary

  - możliwość prania w temp. 90 °C

- Worek powinien być przeszyty podwójnym szwem w odległości min. 1 cm, max.1,5 cm od końca materiału, brzegi materiału zabezpieczone przed strzępieniem się.

- Krótszy bok worka o wymiarze 75 cm (± 2 cm) powinien posiadać tunel o szerokości min. 2 cm  max. 2,5 cm przeszyty na maszynie dwuigłowej lub renderce w sposób, który zabezpieczy brzeg materiału przed strzępieniem się. W tunelu powinien znajdować się otwór 2 cm (± 0,5 cm) na wciągnięcie sznurka. Otwór zabezpieczony przed strzępieniem się.

- Sznurek do wciągnięcia w tunel powinien być o grubości min. 6 mm, max. 8 mm, skręcony lub pleciony, nie barwiony. Długość sznurka do wciągnięcia min.170 cm.

- Końcówki sznurka należy zabezpieczyć przed strzępieniem się.

- Worek powinien być uszyty nićmi poliestrowymi, w kolorze białym o grubości min. 30 tex, siła zrywająca nie mniejsza niż 900 cN. Wymagane świadectwo jakości użytej do szycia partii nici.

Zadanie 5: Śpiwór

- Śpiwór 3-sezonowy

- Materiał zewnętrzny:

- 100% poliamid (nylon)

- mocny splot rip-stop

- Podszewka wewnętrzna:

- 100% poliester

- Wypełnienie:

- PrimaLoft lub wypełnienia mu pokrewne, 100% poliester, o dużych zdolnościach do kompresji, ze spiralnie skręconych mikrowłókien ciętych, przepuszczających parę wodną

lub Polarguard lub wypełnienia mu pokrewne (z ciągłych włókien poliestrowych)

- budowa wielowarstwowa, warstwy przeplatane

- zastosowanie przeszyć (komór), zapobiegających niepożądanemu przesuwaniu się wypełnienia

- Kształt:

- mumia z kapturem regulowanym ściągaczem

- Wyposażenie:

- kołnierz w okolicy ramion

- kieszeń wewnątrz śpiwora

- w zestawie worek transportowy, kompresyjny

- wszyte pętle do suszenia lub przechowywania na wieszaku

- Wymiary:

- całkowita długość śpiwora:

- 215 cm; + 10/-5 cm (odpowiedni dla osób o wzroście do 190 cm +/- 5 cm) (50% śpiworów)

- 200 cm; + 10/-5 cm (odpowiedni dla osób o wzroście do 175 cm +/- 5 cm) (50% śpiworów)

- szerokość śpiwora:

- górna: min. 80 cm

- dolna: min. 50 cm

- wymiary po spakowaniu: nie większe niż 55x35 cm

- Waga bez pokrowca: nie więcej niż 1800 g

- Zakresy temperatur wyznaczone na podstawie wyników testów przeprowadzonych w oparciu o normy EN 13537 lub ISO 23537:

- Temperatura komfortu (T comfort): 0°C (lub niższa)

- Temperatura graniczna (T limit): -5°C (lub niższa)

- Temperatura ekstremalna (T extreme): -15°C (lub niższa)

- Zamek:

- YKK Auto lock

- dwusuwakowy (dwukierunkowy)

- listwa zabezpieczająca lub system zapobiegający wcinaniu się zamka

- listwa ocieplająca wszyta na całej długości zamka

- przywieszki sznurkowe

- obydwu wariantach długościowych: 50% śpiworów z zamkiem lewostronnym, 50% śpiworów z zamkiem prawostronnym (umożliwiające łączenie dwóch śpiworów ze sobą)

- kolor: Khaki, granat, zieleń lub czerń

- dodatkowa wkładka docieplająca:

- Wkładka wykonana z mikropolaru zwiększająca komfort cieplny o dodatkowe 5°C

- Posiadająca zamek błyskawiczny z możliwością zrobienia koca

- Waga: do 500 g

- 50% - Wymiary: 210/85 cm; + 10/-5 cm

50% - Wymiary: 195/85 cm; + 10/-5 cm

- Wymiary po spakowaniu: max. 16x20 cm

Inne wymagania (dla wszystkich towarów):

- Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Składnicy Agencji,

- Towar musi spełniać wymogi wynikające z ustawy z dnia 12 grudnia 
2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2016 r., poz. 2047) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,

- Towar lub tkanina, z której zostanie wykonany towar powinien posiadać Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 aktualny na dzień dostawy.

- Każda sztuka towaru powinna posiadać wszytą metkę zawierającą w szczególności poniższe informacje w języku polskim:

- określenie producenta,

- skład surowcowy towaru,

- rozmiar towaru,

- przepis prania i suszenia (konserwacji i czyszczenia),

- datę produkcji.