Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Namioty do dekontaminacji wraz z wyposażeniem

W skład kompletu wchodzi:

1) kabina 1-segmentowa z wyposażeniem standardowym

- kabina 1-segmentowa pneumatyczna  				- 1 szt.

- zbiornik do wody czystej z przykryciem min. 250 l	 	- 1 szt.

- zbiornik do wody zamknięty (na ścieki) min. 250 l	 	- 1 szt.

- pompa zatapialna 					 	- 3 szt.

- sprężarka elektryczna do pompowania stelaża 			- 1 szt.

- myjka wysokociśnieniowa bez funkcji podgrzewania wody 	- 1 szt.

2) kabina 1-segmentowa z urządzeniem do podgrzewania wody

- kabina 1-segmentowa pneumatyczna 			 	- 1 szt.

- zbiornik do wody czystej z przykryciem min. 250 l	 	- 1 szt.

- zbiornik do wody zamknięty (na ścieki) min. 250 l	 	- 1 szt.

- pompa zatapialna						- 2 szt.

- sprężarka elektryczna do pompowania stelaża			- 1 szt.

- myjka wysokociśnieniowa z funkcją podgrzewania wody 	- 1 szt.

Podstawowe parametry techniczne:

- kabina 1-segmentowa

- minimalne wymiary po rozstawieniu: długość 2 m, szerokość 2 m, wysokość 2,5 m;

- możliwość dekontaminacji z zewnątrz przez specjalne rękawy;

- stelaż kabiny wykonany z tkaniny poliestrowej, powleczonej obustronnie kauczukiem chloroprenowym, w ciemnym kolorze, maskującym (odcienie szarości/czerni/zieleni), 
o gramaturze min. 715 g/m2, odporność termiczna min. od – 40 do +80° C;

- tkanina wykorzystana do produkcji stelaża kabiny powinna być trudnopalna i samogasnąca, wg. normy PN-EN-ISO-6940 oraz wodoszczelna na poziomie min. 90 cm H2O/2h wg. normy PN-EN-1734;

- wymienne dno kabiny w ciemnym kolorze, maskującym (odcienie szarości/czerni/zieleni), przypinane do dolnej dętki stelaża, wykonane z polichlorku winylu, tkanina o gramaturze min. 610 g/m2;

- głębokość basenu z przypinanym dnem min. 18 cm;

- zasłona kabiny w kolorze białym, wymienna, wykonana z tkaniny polietylenowej o gramaturze min. 215 g/m2, odporność termiczna min. od – 40 do +80° C, stabilizacja UV min. 300 KLY;

- każda kabina standardowo wyposażona co najmniej w zestaw naprawczy, komplet szpilek i śledzi oraz pokrowiec;

- myjka wysokociśnieniowa bez funkcji podgrzewania wody

- wydajność pompy min. 350 l/h o ciśnieniu do min. 80 barów;

- umożliwia zasysanie środka do dekontaminacji z pojemnika montowanego na lancy myjki;

- myjka wysokociśnieniowa z funkcją podgrzewania wody

- wydajność pompy min. 400 l/h o ciśnieniu do min. 130 barów;

- podgrzewacz umożliwia podgrzanie wody do min. 75 °C;

- zasysanie środka do dekontaminacji ze specjalnego zbiornika;

- pompa zatapialna

- moc maksymalna min. 280 W;

- wydajność maksymalna min. 100 l/min;

- pompa zanurzeniowa, zbiera i wypompuje ciecz do poziomu ok. 3 mm;

- długość standardowa przewodów doprowadzających roztwory

- ze zbiornika do myjki: min. 5 m;

- od myjki do kabiny: min. 1 m;

- z kabiny do zbiornika na ścieki min. 5 m;

Inne wymagania:

- Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Opakowanie zbiorcze wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta (jeżeli dotyczy),

- Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do magazynu RARS,

- Towar musi spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnych uwzględnieniem ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. poz. 222) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,

- Towar musi posiadać instrukcję używania oraz opis towaru w zakresie: parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych towaru oraz informację co wchodzi w skład towaru,

- Towar musi zostać dostarczony na certyfikowanych europaletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.