Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 i Zadanie 2

Miska nerkowata wykonana z wysokostopowej nierdzewnej stali chirurgicznej (stal serii 300)
 o grubości min. 0,5 mm  i wymiarze zewnętrznym (długości miski) 220 mm (+/- 20mm)          – miska mała oraz wymiarze zewnętrznym (długości miski) 280 (+/- 20 mm) – miska duża. Miska wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji i dezynfekcji.

Zadanie nr 3

Stolik do narzędzi/zabiegowy

Stolik do narzędzi chirurgicznych wykonany z rurek ze stali nierdzewnej lub ze stali kwasoodpornej o średnicy min. 20 mm. oraz grubości ścianki nie mniejszej niż 1mm. Konstrukcja stolika powinna być stabilna, zwarta (stolik nie powinien ulegać odkształceniu po rozłożeniu). Nie dopuszcza się elementów plastikowych. Powinien posiadać dwie tace (blaty). Górną i dolną, w tym jedną zamontowaną na stałe, drugą dowolnie. Tace/blaty wykonane ze stali nierdzewnej lub stali kwasoodpornej. Taca górna powinna posiadać rant 
o wysokości minimum 5mm, zabezpieczający przed zsuwaniem się narzędzi, taca dolna powinna posiadać zabezpieczenie przed zsuwaniem się przedmiotów.

Stolik powinien być wyposażony w dwie metalowe miski na odpady wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej, nadające się do sterylizacji. Misy powinny być umieszczone na uchwytach obrotowych.

Stolik powinien posiadać co najmniej jeden uchwyt/listwę wykonany z rurek ze stali nierdzewnej lub ze stali kwasoodpornej skierowany ku górze stanowiący stały element konstrukcji, umożliwiający wygodne prowadzenie stolika bez schylania się, wystający min. 5 cm ponad tacę górną stolika (licząc od rantu zabezpieczającego tacy górnej do dołu uchwytu umożliwiające swobodne włożenie dłoni i prowadzenie stolika).

Stolik wyposażony w cztery kółka jezdne wykonane z tworzywa sztucznego o dużej trwałości w tym co najmniej dwa kółka z blokadą. Element toczny kółka powinien być wykonany 
z tworzywa sztucznego o dużej trwałości, natomiast obudowa kółka powinna być wykonana ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Po zablokowaniu kółek stolik nie może przesuwać się po podłożu (bez względu na rodzaj podłoża).

Wymiary stolika:

Długość mierzona wg zewnętrznego wymiaru tacy/blatu górnej – minimum 700 mm

Szerokość mierzona wg zewnętrznego wymiaru tacy/blatu górnej – minimum 420 mm

Wysokość mierzona od podłoża górnego rantu tacy/blatu górnej – minimum 800 mm.

W przypadku stali nierdzewnej – powinna być to stal chromowo – niklowa o oznaczeniu 1.4301 (OH18N9) lub 1.4307.

Inne wymagania (dla zadania nr 1, zadania nr 2 i zadanie nr 3):

- Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Opakowanie zbiorcze (jeżeli dotyczy) wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do składnicy Agencji,

- Towar musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. 
o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 201/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE  nr 178/2022 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz posiadać deklarację zgodności / oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu (wymaganie preferowane) oraz instrukcję obsługi.

- Towar musi zostać dostarczony na certyfikowanych euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.