Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Namiot wielofunkcyjny z wyposażeniem

Namiot uniwersalny przeznaczony do wykonywania zadań wymagających izolacji od wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Namiot może być stosowany jako namiot sypialniany, szpitalny (zabezpieczenia medycznego), stanowisko dowodzenia, magazyn polowy itp. Namiot powinien być przystosowany do użytkowania w różnych warunkach terenowych i klimatycznych, 
w tym także przy dużej wilgotności powietrza i dużym nasłonecznieniu.

Namiot oraz wszystkie elementy wyposażenia namiotu powinny być przystosowane do używania 
i przechowywania:

- przy temperaturze otoczenia i jej wahaniach od -30°C do +50°C,

- przy wilgotności względnej powietrza od 20% do 100%,

- przy bezpośrednim oddziaływaniu promieni słonecznych,

- przy obciążeniu śniegiem minimum 20 kg/m²,

- przy obfitych opadach deszczu (wodoszczelność min. 90 cm H2O/2h wg. normy PN-EN-1734).

Konstrukcja:

1) Wymiary stelażu:

- długość minimum - 5,5 m

- szerokość minimum - 5,5 m

- wysokość ściany minimum - 1,8 m

- wysokość na środku minimum - 2,6 m

2) Materiał stelażu: aluminium lub stal o średnicy minimum 35 mm, wytrzymały, lekki i odporny na 
     korozję.

3) Rodzaj stelażu: segmentowy, zapewniający szybki i bezproblemowy montaż/demontaż bez użycia 
     specjalistycznych narzędzi.

4) Stelaż powinien posiadać zaczepy do montażu oświetlenia.

Poszycie:

1) Czasza wykonana z tkaniny nieprzepuszczającej światła, poliestrowej lub poliestrowo-bawełnianej, 
    powlekanej, o gramaturze minimum 600 g/m2.

2) Materiał w przypadku powleczenia: Hypalon lub kauczuk chloroprenowy lub polichlorek winylu.

3) Zakres temperatury użytkowania tkaniny min. od -40°C do +80°C.

4) Wykończenie powierzchni gładkie.

5) Czasza podwieszana do stelażu za pomocą linek lub mocowana na stelażu, minimalizując czas 
    potrzebny do rozstawienia namiotu.

6) Powłoka zapewniająca wodoodporność i oddychalność.

Charakterystyka:

- Dwa wejścia umieszczone na ścianach szczytowych, zamykane na zamek błyskawiczny.

- Okno(a) z moskitierą umieszczone na dłuższej ścianie namiotu.

- Otwór(y) służące do podłączenia nagrzewnic.

- Tropik i podpinka wykonane z tkaniny trudnopalnej, tkanina podpinki odporna na rozdarcia, posiadająca atest PZH, tropik tożsamy z materiałem czaszy.

- Podłoga zintegrowana z poszyciem namiotu, co zapewnia ochronę przed wnikaniem wody oraz insektów, odporna na przetarcia i wilgoć. Wykonana z trudnopalnej tkaniny powlekanej 
polichlorkiem winylu.

- Kolor khaki lub kolor maskowania zasadniczego.

- Tkaniny użyte do wykonania części składowych namiotu powinny być trudnopalne i samogasnące (wg. normy PN-EN ISO 6940).

Dodatkowe wyposażenie:

1) Linki napinające: wytrzymałe, odporne na rozciąganie i przetarcia

2) Zestaw szpil i śledzi właściwych dla kotwienia namiotu

3) Pokrowiec transportowy: odporny na warunki atmosferyczne, wyposażony w wygodne uchwyty

4) Zestaw oświetleniowy:

- składający się z minimum 2 lamp, w hermetycznych kloszach ochronnych o stopniu ochrony IP 54 z przewodem zasilającym o długości minimum 4 mb.

- lampy posiadające możliwość łączenia szeregowego, z możliwością montażu na stelażu

- strumień świetlny minimum 2600 lm

- napięcie zasilania - 230 V, 50/60 Hz

- pobór mocy - 40 W

- stopień ochrony - IP 54

- 2x przedłużacz bębnowy min. 15 mb, 4 gniazda, stopień ochrony IP 54, napięcie 230-250 V

5) Nagrzewnica olejowa:

- moc grzewcza min. 21 kW

6) Zestaw naprawczy dla zastosowanych materiałów.

Inne wymagania:

- Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta.

- Opakowanie zbiorcze wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta (jeżeli dotyczy).

- Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do magazynu RARS.

- Towar musi spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnych uwzględnieniem ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. poz. 222) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

- Towar musi posiadać instrukcję używania oraz opis towaru w zakresie: parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych towaru oraz informację co wchodzi w skład towaru.

- Towar musi zostać dostarczony na certyfikowanych euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.