Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: Gogle ochronne

- Obudowa wykonana z materiału umożliwiającego łatwe mycie oraz dezynfekcję, odpornego na popularne środki myjące i dezynfekcyjne,

- Kształt obudowy ergonomiczny – zapewniający dopasowanie do twarzoczaszki, konstrukcja obudowy zawierająca elastyczny mostek nosowy,

- Gogle powinny być zaopatrzone w regulowane taśmy nagłowia,

- Oprawa gogli na płaszczyznach styku ze skórą zaopatrzona w uszczelnienie zapewniające ochronę przed cieczami, pyłami, gazami oraz parami spełniająca wymagania określone symbolem min. „3”, „4” i „5”,

- Szybka o klasie optycznej 1 pokryta od zewnątrz powłoką chroniąca przed zarysowaniem, od wewnątrz powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem spełniająca wymagania określone symbolami min. „K” i „N”.

Zadanie 2: Filtropochłaniacze

- Filtropochłaniacz zapewniający ochronę przed wirusami, bakteriami, pyłami i aerozolem z ciekłą i stałą fazą rozproszenia.

- Wkład pochłaniający wchodzący w skład filtra zapewnia ochronę przed dymem, mgłami, gazami organicznymi i nieorganicznymi.

- Filtropochłaniacz zawiera w swojej konstrukcji filtr klasy P3SL (HEPA).

- Wyrób spełnia wymagania normy EN 14387.

- Kształt filtropochłaniacza, jego rozmiar i sposób mocowania nie upośledzają w sposób istotny zakresu ruchów oraz nie ograniczają w sposób istotny pola widzenia.

- Sposób mocowania – gwint RD 40 X 1,7.

- Produkt jednorazowego użytku posiadający niewymienny filtr.

- Filtropochłaniacz w zakresie typu i klasy powinien spełniać wymagania ochrony przed:

A2 – gazami i oparami organicznymi (o temperaturze wrzenia powyżej 65⁰ C)

B2 – gazami i oparami nieorganicznymi

E2 – gazami i oparami kwaśnymi

K2 – amoniakiem i organicznymi pochodnymi

Hg – oparami rtęci

P3 – aerozolami, cząstkami stałymi, cząstkami radioaktywnymi oraz mikroorganizmami.

Inne wymagania (dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2):

- Towar pochodzący z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Składnicy RARS oraz posiadający co najmniej 5 letni okres trwałości określony przez producenta towaru.

- Towar spełnia wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG dotyczącej indywidualnego wyposażenia ochronnego.

- Towar posiada ważną deklarację zgodności EC/CE/WE i certyfikat badania typu WE oraz instrukcję używania.

- Towar zostanie dostarczony na Europaletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie     może przekroczyć 2 m.