Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: Otoskop z oftalmoskopem.

- Otoskop z oftalmoskopem w jednym zestawie diagnostycznym (opakowaniu jednostkowym). Dopuszczona pojedyncza rękojeść z wymiennymi głowicami otoskopu 
i oftalmoskopu.

- Zasilanie bateryjne. Baterie dołączone oddzielnie.

- Urządzenia zgodne z normą EN 60601-1-2: 2015.

- Wysokość wyrobów (otoskop, oftalmoskop) w zakresie od 140 mm do 250 mm.

- Waga wyrobów (otoskop, oftalmoskop) bez baterii w zakresie od 50g do 400g

- Minimum 3 wzierniki wielokrotnego użycia do otoskopu w różnych rozmiarach średnicy od 2.2mm do 10.0mm.

- Powiększenie otoskopu minimum 3-krotne do maksymalnie 6-krotnego.

- Źródło światła otoskopu i oftalmoskopu żarówki halogenowe o mocy od 2.5V do 3.6V lub odpowiedniki LED, jasne białe światło.

- Ogniskowa oftalmoskopu w zakresie co najmniej -20 do +20 dioptrii w odstępach co jedną dioptrię.

- Oftalmoskop do badania dużych i małych źrenic.

Zadanie 2: Stetoskop.

- Stetoskop / fonendoskop internistyczny przeznaczony do badania pacjentów dorosłych             i dzieci.

- Głowica dwustronna wykonana ze stali nierdzewnej.

- Membrana duża w zakresie 40mm – 45mm, membrana mała w zakresie 30mm – 35mm.

- Dren dwukanałowy wykonany z PVC.

- W zestawie są minimum 2 kpl. oliwek, minimum 2 membrany (duża, mała) oraz lejek.

- Miękkie oliwki.

- „Ciepłe” obwódki głowicy.

Inne wymagania (dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2):

- Opakowanie bezpośrednie towaru (zawierające – po 1 szt. towaru) wykonane w sposób            i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.

- Opakowanie zbiorcze towaru wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.

- Towar musi być dostarczony na nowych certyfikowanych europaletach.

- Towar pochodzący z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostawy do Składnicy RARS.

- Towar musi być fabrycznie nowy.

- Towar musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. 
o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 201/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. 
w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE 
nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada aktualną deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu (jeśli dotyczy), przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 
w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

- Towar musi posiadać kartę parametrów technicznych.

- Każda sztuka towaru posiada informacje w języku polskim:

a)	Określenie producenta,

b)	Nazwę towaru,

c)	Parametry techniczne,

d)	Datę produkcji,

e)	Instrukcje obsługi.