Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy z pompą:

Materac:

- Wymiary min. 2000x850x200 mm;

- Waga max. 11 kg;

- Bezpieczne dopuszczalne obciążenie robocze min. 190 kg;

- Wyposażony w funkcję CPR;

- Funkcja maksymalnego napełnienia wszystkich komór powietrzem;

- Odporny na wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne;

- Wyposażony w szybkozłączkę do połączenia z pompą;

- Pokrowiec wodoodporny, paroprzepuszczalny;

- Zamek w pokrowcu z okapnikiem;

- Wyrób medyczny.

- Towar fabrycznie nowy, nierekondycjonowany.

Pompa:

- Waga pompy max 4 kg;

- Było: Panel sterujący opisany w języku polskim

Jest: Panel sterujący opisany w języku polskim lub piktogramy wyjaśnione w instrukcji używania w języku polskim

- Funkcja blokady panelu sterowania;

- Automatyczny dobór wartości ciśnienia po ustawieniu masy ciała;

- Posiadająca alarm braku zasilania oraz alarm spadku ciśnienia;

- Posiadająca uchwyty umożliwiające powieszenie jej na ramie łóżka

- Wyposażona w gniazdo szybkozłączki;

- Współpracująca z materacami zmiennociśnieniowymi przeciwodleżynowymi.

Zadanie 2: Kozetka lekarska:

- przeznaczona do badania fizykalnego lub wykonania zabiegów medycznych,

- konstrukcja kozetki (rama) metalowa, malowana proszkowo,

- wyposażona w uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku oraz 
w co najmniej jedną nóżkę z regulacją wysokości,

- leże kozetki dwusegmentowe, tapicerowane materiałem zmywalnym, bezszwowe, odporne na zabrudzenia i przebarwienia oraz na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach służby zdrowia,

- oparcie pleców (zagłówek) regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego 
w zakresie od 0◦ do 30◦ lub więcej.

Parametry techniczne kozetki lekarskiej:

- długość 1900 mm +/- 50 mm,

- szerokość 550 mm +/- 20 mm,

- nośność minimalna 120 kg,

- wysokość od 50 cm do 60 cm,

- waga maksymalna 35 kg (bez opakowania).

Inne wymagania:

- Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do magazynu RARS,

- Towar musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 
i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG 
i 93/42/EWG, posiada aktualną deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu, przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro,

- Towar musi posiadać instrukcję używania oraz opis towaru w zakresie: parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych towaru oraz informację co wchodzi w skład towaru,

- Towar musi zostać dostarczony na certyfikowanych Euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.