Załącznik nr 1

Zgłoszenie udziału w rozeznaniu rynku, poprzedzającym postępowanie zakupowe

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty

Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1. | Nazwa Przedsiębiorcy |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adres Przedsiębiorcy |  |
| 3. | NIP/REGON |  |
| 4. | Numer KRS/CEiDG |  |
| 5. | Telefon |  |
| 6. | Adres e-mail |  |
| 7. | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 8. | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 9. | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 8) |  |
| 10. | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 8) |  |
| 11. | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 8) |  |
| 12. | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEiDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 9, do której(ych) mają zostać wysłane warunki postępowania zakupowego oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 13. | Adres Przedsiębiorcy, na który Agencja prześle warunki postępowania zakupowego |  |
| 14. | Wykaz osób wskazanych do kontaktu z Agencją w sprawie prowadzonego postępowania (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy) |  |

Tabela nr 1: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy

| Nazwa | J.m. | Ilość, którą Przedsiębiorca może dostarczyć w ramach zamówienia w terminie do 30 maja 2025 r. | Cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) towaru spełniającego wszystkie wymagania określone w tabeli nr 2 | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) towaru spełniającego wszystkie wymagania określone w tabeli nr 2 | Okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi (liczony w miesiącach) | Nazwa i siedziba producenta ( kraj ) | Miejsce produkcji ( kraj ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łódź ratownicza z silnikiem zaburtowym na podwoziu jezdnym do transportu według specyfikacji określonej w „tabeli nr 2” | szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia

| Lp. | I. Informacja ogólna |  | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Parametry techniczne: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Wielofunkcyjna łódź ratownicza przystosowana do działania na obszarach wód śródlądowych, na wodach płynących i stałych. Łódź zachowująca dużą stabilność poprzeczną i wzdłużną na fali. Łódź musi spełniać wymagania obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących żeglugi śródlądowej. Łódź winna spełniać warunki kategorii projektowej „C/D” wydaną przez Polski Rejestr Statków lub inną jednostkę klasyfikacyjną. |  |  |  |  |
| 1.2. | Zamawiający wymaga, aby łódź mogła służyć do działań ratowniczych w dzień i w nocy, w każdych warunkach pogodowych na akwenach wodnych takich jak: wody stojące, wody płynące, rozlewiska popowodziowe skąd będą podejmowane osoby tonące, nurkowie ratownicy wraz ze sprzętem a także prowadzone będą akcje ratunkowe z wykorzystaniem sonarów dookólnych oraz ciągnionych. |  |  |  |  |
| 1.3 | Wymagania dotyczące stateczności i niezatapialności: |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Łódź musi być niezatapialna – musi posiadać podwójne dno, spełniające rolę komory wypornościowej |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Łódź musi być stateczna (stabilna) w każdych warunkach pływania (przy pływaniu szybkim i wolnym, na fali, w dryfie, przy podejmowaniu osoby tonącej) |  |  |  |  |
| II. Wymagania techniczno-użytkowe: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Parametry konstrukcyjne łodzi |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Długość minimalna kadłuba: 4,50 m |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Długość całkowita kadłuba nie większa niż 7,50 m (włącznie z ewentualnie wystającymi stopniami i drabinkami). |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Szerokość minimalna łodzi: 1,80 m |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Masa własna łodzi wraz z silnikiem i wyposażeniem (proszę podać w polu uwagi) |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Maksymalna nośność (proszę podać w polu uwagi) |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Zanurzenie maksymalne: 0,25 m |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Konstrukcja łodzi dostosowana do montażu i konserwacji urządzeń elektrycznych (anteny, sygnały dźwiękowe, oświetlenie robocze i nawigacyjne, akustyczno optyczne urządzenie ostrzegawcze oraz osprzęt i przewody) |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Kadłub musi być przystosowany do napędu silnikiem zaburtowym o napędzie śrubowym |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Kadłub powinien pomieścić minimum 8 osób |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Kadłub w pełni spawany, wykonany z aluminium morskiego bądź innego materiału przystosowanego do tego typu konstrukcji |  |  |  |  |
| 2.2 | Wyposażenie: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Plansza zawierająca treść opisową i graficzną na temat reanimacji i ratowania tonącego umieszczona w ogólnodostępnym i widocznym miejscu |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Po obu stronach łodzi, na zewnątrz muszą być zamontowane linki życia |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Łódź musi być wyposażona w relingi aluminiowe zamontowane na burtach od dziobu do połowy kadłuba |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Knagi cumownicze lub uchwyt cumowniczy na dziobie - 2 szt. I rufie – 2 szt. |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Pilot sterujący modulatorem sygnalizacji akustyczno optycznej ostrzegawczej, gniazdo zapalniczki, gniazdo USB-C, gniazdo USB-A 12V umożliwiające ładowanie urządzeń, wskaźnik poziomu paliwa, prędkości, prędkości obrotowej oraz inne urządzenia i przyciski sterujące umiejscowione na panelu zamontowanym w pobliżu sterującego rumplem |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Elementy manipulatora urządzenia sygnalizatora optyczno-akustycznego zabezpieczone lub wykonane w technologii uniemożliwiające ich zamoczenie lub zalanie przez padający deszcz lub bryzgającą wodę |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Pokład musi być płaski, sztywny i antypoślizgowy |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Łódź musi być wyposażona w taka ilość bakist, żeby można było przechować wyposażenie łodzi, Wszystkie bakisty muszą być wyposażone w zamknięcie uniemożliwiające ich przypadkowe otwarcie |  |  |  |  |
| 2.2.9 | W tylnej części kadłuba musi być zamontowana konstrukcja pod belkę oświetleniową, materiał – aluminium morskie, mieszcząca: - oświetlenie nawigacyjne (pozycyjne) umożliwiające pływanie w warunkach nocnych, - min. dwa reflektory horyzontalne do oświetlenia pola przed łodzią wykonane w technologii LED z odpornością min. IP 67, jeden reflektor skierowany do tyłu łodzi, reflektory uruchamiane włącznikiem zlokalizowanym w pobliżu sternika, reflektory montowane na konstrukcji belki sygnalizacyjno-akustycznej. |  |  |  |  |
| 2.3 | Kolorystyka i oznakowanie łodzi |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Kadłub pomalowany w części zewnętrznej - kolor: czerwony |  |  |  |  |
| III. Wymagania techniczne dla jednostki napędowej, instalacji paliwowej oraz elektrycznej: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Wymagania techniczne silnika zaburtowego: |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Siedziba producenta Japonia/USA/UE |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Nazwa i siedziba producenta (kraj) |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Miejsce produkcji (kraj) |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Łódź musi być wyposażona w silnik zaburtowy o zapłonie iskrowym, czterosuwowy o mocy min. 40 km, Moc silnika dostosowana do wagi i gabarytów łodzi, Musi posiadać bieg przód, neutralny, wsteczny(p-n-t) oraz power trim, |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Silnik musi być wyposażony w rozrusznik elektryczny załączany stacyjką z miejsca sternika |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Silnik sterowany rumplem |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Norma Emisji spalin (proszę podać w polu uwagi) |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Olej silnikowy (proszę podać w polu uwagi) |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Prędkość maksymalna (proszę podać w polu uwagi) |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Silnik zamontowany i wyregulowany, dodane płyny eksploatacyjne, gotowy do użycia |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Instalacja winna posiadać główny wyłącznik prądu |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Kluczyki do stacyjki z brelokiem niezatapialnym oraz zrywkami – minimum 2 szt. |  |  |  |  |
| 3.1.13 | Montaż silnika dokonany będzie przez autoryzowany serwis w siedzibie producenta |  |  |  |  |
| 3.1.14 | System umożliwiający pływanie w płytkiej wodzie zapewniający ochroną śruby napędowej, śruba wykonana ze stali nierdzewnej |  |  |  |  |
| 3.1.15 | Dedykowana śruba zapasowa w komplecie |  |  |  |  |
| 3.1.16 | Tabliczka znamionowa zawierająca oznakowanie CE |  |  |  |  |
| 3.2 | Wymagania techniczne instalacji paliwowej: |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Łódź musi być wyposażona w zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego o pojemności minimum 30 l umieszczony w bakiście zatankowany do pełna |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Przewód paliwowy łączący silnik ze zbiornikiem musi być zakończony szybkozłączami, a na przewodzie winna znajdować się ręczna pompka paliwa (gruszka) |  |  |  |  |
| 3.3 | Wymagania techniczne instalacji elektrycznej: |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Wykonawca zainstaluje instalację elektryczną w taki sposób, aby zbilansować pobór prądu na łodzi. Wszystkie urządzenia będą podłączone do bezpiecznika o nominale odpowiadającym danemu urządzeniu. Skrzynka bezpieczników zabezpieczona przed przypadkowym zalaniem lub ochlapaniem. |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Akumulator pojemność (proszę podać w polu uwagi) |  |  |  |  |
| IV. Wyposażenie dodatkowe łodzi: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Odbijacze miękkie z linką – min. 4 szt. |  |  |  |  |
| 4.2 | Kotwica składana stosowna do wielkości i ciężaru łodzi |  |  |  |  |
| 4.3 | Lina cumownicza z tworzywa sztucznego niezatapialna o średnicy minimum 12 mm oraz długości 12-15 m. - 1 szt. |  |  |  |  |
| 4.4 | Pompa zęzowa, zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym |  |  |  |  |
| 4.5 | Pagaje min. 1400 mm z mocowaniem - 1 kpl. |  |  |  |  |
| 4.6 | Bosak teleskopowy z mocowaniem min. 2 m |  |  |  |  |
| 4.7 | Koło ratunkowe z atestem oraz wyposażone w nietonącą linkę o średnicy 8—11 mm i długości 30 m, zamontowane na łodzi zabezpieczone przed wypadnięciem w trakcie transportu – 2 szt., 1 koło wyposażone w pławkę świetlną zasilaną baterią i niegasnącą w wodzie |  |  |  |  |
| 4.8 | Rzutka ratunkowa z uchwytem, zamontowane na łodzi, zabezpieczone przed wypadnięciem w trakcie transportu |  |  |  |  |
| 4.9 | Akumulator żelowy o pojemności zapewniającej uruchomienie silnika oraz działanie świateł zaburtowych i szperaczy, przez co najmniej 2 h na wyłączonym silniku zabezpieczony przed działaniem wody |  |  |  |  |
| 4.10 | Akumulator pojemność (proszę podać w polu uwagi) |  |  |  |  |
| 4.11 | Wspornik na belkę sygnalizacyjną wykonany w sposób umożliwiający jej kładzenie. Wykonawca dokona dodatkowego zabezpieczenia przed zgubieniem lub zatopieniem elementów montażowych wspornika np. Przez zabezpieczenie linką lub łańcuszkiem |  |  |  |  |
| 4.12 | Kamizelki ratunkowe zgodne z PN-EN ISO 12402-4:2007 – 10 szt. z atestem. tj.: - - rozmiar XS – 2 szt., - - rozmiar M – 2 szt., - - rozmiar L – 2 szt., - - rozmiar XL – 3 szt., - - rozmiar XXL – 1 szt. |  |  |  |  |
| 4.13 | Pasy transportowe 50 mm wraz z urządzeniem napinającym dostosowane do zabezpieczenia łodzi do transportu oraz silnika - 3 szt. |  |  |  |  |
| 4.14 | Ważna gaśnica min 2 kg środka gaśniczego zamontowana na pokładzie łodzi – 1 szt. |  |  |  |  |
| 4.16 | Latarka wodoszczelna – 1 szt. |  |  |  |  |
| 4.17 | Reflektor (szperacz) przystosowany do pracy na łodzi o poziomie światła min. 2000 lumenów, podłączany do gniazdka zapalniczki z przewodem spiralnym – 1 szt. |  |  |  |  |
| 4.18 | Apteczka medyczna wodoszczelna – 1 szt. |  |  |  |  |
| 4.19 | Rękawice ognioodporne – 1 kpl. |  |  |  |  |
| 4.20 | Plandeka okryciowa ze wzmocnionymi krawędziami oraz metalowymi oczkami do jej mocowania, wykonana z materiału zapewniającego ochronę łodzi przed deszczem, śniegiem, słońcem i wiatrem, wodoodporna, obustronnie laminowana |  |  |  |  |
| V. Przyczepa (podwozie jezdne) wraz z obudową: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Przyczepa wraz z załadowaną łodzią wyważona i wyregulowana, przystosowana do bezpośredniego użycia |  |  |  |  |
| 5.2 | Przyczepa winna posiadać ładowność zapewniającą, co najmniej 10 % rezerwę masy dla kompletnie wyposażonej i zatankowanej łodzi. Przyczepa dostosowana do długotrwałego obciążenia masą przewożonej łodzi, do transportu łodzi wraz z zamontowanym silnikiem zaburtowym. |  |  |  |  |
| 5.3 | Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą ‘’Prawo o ruchu drogowym’’ oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr. 32 z 2003 r. poz. 262.) |  |  |  |  |
| 5.4 | Homologacja - typu dla kompletnego pojazdu wraz z oświadczeniem producenta o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji ewidencji pojazdów, w którym jako rodzaj pojazdu ma być przyczepa specjalna. Dodatkowo producent przyczepy powinien dostarczyć deklaracje zgodności WE dla urządzenia. |  |  |  |  |
| 5.5 | Podwozie jednoosiowe przystosowane do oferowanego modelu łodzi |  |  |  |  |
| 5.6 | Opony przystosowane do trudnych warunków, producenta model i rozmiar (proszę podać w uwagach) |  |  |  |  |
| 5.7 | Dyszel z regulowaną wysokością sprzęgu |  |  |  |  |
| 5.8 | Konstrukcja przyczepy ocynkowana |  |  |  |  |
| 5.9 | Przyczepa wyposażona w koło wsporcze - musi być przewożone na przyczepie, z możliwością łatwego zdejmowania |  |  |  |  |
| 5.10 | Przyczepa wyposażona w koło zapasowe - musi być przewożone na przyczepie, z możliwością łatwego zdejmowania |  |  |  |  |
| 5.11 | Zamontowana skrzynka narzędziowa wraz z wyposażeniem (m.in. klucz do kół oraz trójkąt ostrzegawczy) |  |  |  |  |
| 5.12 | Przyczepa wyposażona w wciągarkę, podpory wzdłużne i rolki naprowadzające ułatwiające załadunek łodzi i rozładunek łodzi na przyczepę |  |  |  |  |
| 5.13 | Zaczep oczkowy DIN 40 z opcją wymiany na kulowy (zaczep kulowy w komplecie) |  |  |  |  |
| 5.14 | Kliny pod koła - 2 szt. |  |  |  |  |
| 5.15 | Podpory rozkręcane - 2 szt. – umożliwiające odciążenie kół w przypadku długotrwałego postoju |  |  |  |  |
| 5.16 | Układ hamulcowy najazdowy, działający na wszystkie koła. Układ hamulcowy zgodny z przepisami ruchu drogowego umożliwiający prawidłowe hamowanie przyczepy z samochodem do 3,5 t. |  |  |  |  |
| 5.17 | Wyposażona dodatkowo w wodoszczelne piasty kół, prowadnice i rolki dopasowane do kształtu kadłuba, podparcie dziobowe, kołowrót z pasem dostosowanym do ciężaru łodzi o długości min 12 m |  |  |  |  |
| 5.18 | Przyczepa wyposażona w oświetlenie drogowe oraz obrysowe przyczepy wykonanie w technologii LED, z instalacją elektryczną samoadaptacyjną 12/24V z wtyczką 13-pinową do podłączenia do instalacji elektrycznej samochodu. Dołączona przejściówka (adapter) umożliwiający podłączenie do gniazdka 7-pinowgo |  |  |  |  |
| 5.19 | Zdejmowana tylna belka oświetleniowa |  |  |  |  |
| VI. Przeglądy i konserwacje: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Łódź ratownicza: |  |  |  |  |
| 6.1.1 | W okresie gwarancji Oferent raz w roku będzie dokonywał przeglądów i czynności konserwacyjnych łodzi swoim staraniem i na swój koszt obejmujący: robociznę, materiały, sprzęt i dojazd w terminach i zakresie określonym przez producenta łodzi. |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Na terenie Polski znajdują(e) się jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące(a) serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) łodzi lub autoryzowane jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis producenta łodzi. |  |  |  |  |
| 6.2 | Przyczepa: |  |  |  |  |
| 6.2.1 | W okresie gwarancji Oferent raz w roku będzie dokonywał przeglądów i czynności konserwacyjnych przyczepy swoim staraniem i na swój koszt obejmujący: robociznę, materiały, sprzęt i dojazd w terminach i zakresie określonym przez producenta przyczepy. |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Na terenie Polski znajdują(e) się jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące(a) serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) przyczepy lub autoryzowane jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis producenta przyczepy. |  |  |  |  |
| 6.3 | Silnik: |  |  |  |  |
| 6.3.1 | W okresie gwarancji Oferent raz w roku będzie dokonywał przeglądów i czynności konserwacyjnych silnika swoim staraniem i na swój koszt obejmujący: robociznę, materiały, sprzęt i dojazd w terminach i zakresie określonym przez producenta silnika. |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Na terenie Polski znajdują(e) się jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące(a) serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) silnika lub autoryzowane jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis producenta silnika. |  |  |  |  |
| VII. Gwarancja: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Okres gwarancji na silnik: co najmniej: 5 lat |  |  |  |  |
| 7.2 | Okres gwarancji na łódź płaskodenną: co najmniej 5 lat |  |  |  |  |
| 7.3 | Okres gwarancji na przyczepę: co najmniej 5 lat |  |  |  |  |
| 7.4 | Oferent nieodpłatnie przeszkoli do 3 osób w zakresie eksploatacji łodzi wraz z przyczepką oraz przeprowadzania przeglądów okresowych i konserwacji w terminach wynikających z dokumentacji instrukcji użytkowania. Przedmiotowe szkolenie zakończy się wydaniem stosownych zaświadczeń. |  |  |  |  |
| 7.4 | Oferent nieodpłatnie przeszkoli do 6 osób w zakresie eksploatacji silnika oraz przeprowadzania przeglądów okresowych i konserwacji w terminach wynikających z dokumentacji instrukcji użytkowania. Przedmiotowe szkolenie zakończy się wydaniem stosownych zaświadczeń. |  |  |  |  |
| VIII. Deklaracje, dokumenty, znak CE: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Deklaracja zgodności WE w języku polskim |  |  |  |  |
| 8.2 | Tabliczka znamionowa ze znakiem CE |  |  |  |  |
| 8.3 | Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzenia w języku polskim |  |  |  |  |
| 8.4 | Instrukcja obsługi łodzi, silnika oraz wyposażenia – w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim w wersji oryginalnej min. 2 kpl. zgodnie z Dyrektywa 2006/42/We Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 17 maja 2006 r. pkt 1.7.4.1 – 1.7.4.2 |  |  |  |  |
| 8.5 | Instrukcja przechowywania w języku polskim, określająca warunki jego konserwacji i okresowego uruchamiania upływie określonego czasu w celu utrzymania go w pełnej sprawności technicznej, uwzględniająca m.in: długotrwały okres przechowywania bez eksploatacji oraz inne warunki związane z długotrwałym okresem przechowywania bez eksploatacji. |  |  |  |  |
| 8.6 | Instrukcja w formie papierowej |  |  |  |  |
| 8.7 | Dokumenty gwarancyjne w języku polskim |  |  |  |  |
| 8.8 | Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji przyczepy |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Podstawowe informacje dotyczące silnika zaburtowego:

|  | Silnik Zaburtowy o mocy……… KM |
| --- | --- |
| Producent silnika |  |
| Typ silnika |  |
| Pojemność silnika |  |
| Ilość cylindrów |  |
| Alternator: |  |

- Uwagi:

……………………………………………………………………………………..…………………………………….

|  | Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis łodzi ( nazwa i adres ): - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis silnika ( nazwa i adres ): - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |

Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis przyczepy ( nazwa i adres ): - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- w okresie ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy, co najmniej 3 zamówienia na dostawę łącznie 5 szt. łodzi ratunkowych z silnikiem zaburtowym na podwoziu jezdnym do transportu.

……………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Czytelny podpis Przedsiębiorcy  lub osoby (osób)

upoważnionej(-ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy