Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1

Miska nerkowata- mała

Miska nerkowata wykonana z wysokostopowej nierdzewnej stali chirurgicznej (stal serii 300)
o grubości min. 0,5 mm  i wymiarze zewnętrznym (długości miski) 220 mm (+/- 20mm) oraz pojemności min. 400 ml. Miska wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji i dezynfekcji.

Zadanie nr 2

Miska nerkowata- duża

Miska nerkowata wykonana z wysokostopowej nierdzewnej stali chirurgicznej (stal serii 300)
o grubości min. 0,5 mm  i wymiarze zewnętrznym (długości miski) 280 mm (+/- 20 mm) oraz pojemności min. 700 ml. Miska wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji i dezynfekcji.

Zadanie nr 3

Stelaż do worków na odpady medyczne

- Stelaż do worków na odpady medyczne przeznaczony do zbierania i przewozu odpadów medycznych wraz z pokrywą.

- Wykonany ze stali nierdzewnej typ OH18N9 zapewniający wysoką trwałość
i  odporność na korozję oraz działanie czynników zewnętrznych.

- Powinien posiadać zabezpieczenie przed zsunięciem się worka ze stelaża - obręcz zaciskową lub inne zabezpieczenie, gwarantujące stabilność mocowania worka 
na stelażu bez możliwości jego uszkodzenia.

- Konstrukcja stelaża powinna zapewniać podnoszenie pokrywy za pomocą pedału nożnego.

- Podstawa stelaża powinna być wykonana z tego samego materiału co stelaż 
i uniemożliwiać dotykanie worka do podłoża.

- Obręcz, na której jest usytuowana pokrywa stelaża umożliwia zamocowanie worka  na odpady medyczne o pojemności min. 80 litrów.

- Profile stelaża o grubości ścianki nie mniejszej niż 1mm, okrągłe o średnicy min. 
20 mm lub kwadratowe / prostokątne o przekroju poprzecznym min. 20 mm.

- Stelaż na odpady medyczne powinien być mobilny oraz wyposażony w min. 2 odbojniki jak również w 4 kółka jezdne wykonane z tworzywa sztucznego o dużej trwałości o średnicy minimum 45 mm, w tym co najmniej 2 z blokadą.

- Obudowa kółka powinna być wykonana ze stali odpornej na korozję (np: stal ocynkowana lub nierdzewna).

- Po zablokowaniu kółek stelaż nie może przesuwać się po podłożu (bez względu na rodzaj podłoża).

- Stelaż powinien utrzymywać stabilną pozycję po włożeniu większej ilości odpadów 
do umieszczonego na nim worka.

- W komplecie powinna znajdować się 1 rolka zawierająca min. 10 szt. worków 
na odpady medyczne jednorazowego użytku o pojemności min. 80 litrów.

Inne wymagania (dla każdego zadania):

- Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Opakowanie zbiorcze wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do składnicy Agencji,

- Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 - towar musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy 
z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1620) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz posiadać deklarację zgodności / oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu  lub na jego opakowaniu, przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro,

- Zadanie nr 3 - towar musi spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. 
o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. poz. 222) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

- Towar musi zostać dostarczony na certyfikowanych euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.