Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Łóżko polowe

- Łóżko składane - trójdzielne, po rozłożeniu powinno być zabezpieczone przed samoczynnym złożeniem się lub brak możliwości samoczynnego złożenia powinien wynikać z zastosowanej konstrukcji. Zastosowane zabezpieczenie przed samoczynnym złożeniem się musi być elementem zintegrowanym z łóżkiem. Mechanizm blokujący łóżka wykonany z materiału zapewniającego odpowiednią wytrzymałość na naprężenia, odbezpieczenie mechanizmu możliwe do wykonania bez ingerencji siłowej oraz wykorzystania dodatkowych narzędzi.

- Rama łóżka wykonana z rur i/lub profili stalowych, zapewniających sztywność oraz wytrzymałość łóżka pozwalająca na obciążenie min. 140 kg. Konstrukcja łóżka oparta na trzech nogach (z czego każda noga łóżka biegnąca na całej szerokości łóżka) lub oparta na sześciu nogach (każda para nóg połączona i wzmocniona poziomą poprzeczką).

- Wszystkie rury i/lub profile łóżka malowane lakierem proszkowym, poliestrowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, korozję oraz na promieniowanie UV. Średnica rury lub przekrój profilu min. 20 mm., grubość ścianki min. 1 mm.

- Rama łóżka powinna być połączona z leżyskiem za pomocą linki elastycznej, 
w oplocie polipropylenowym.

- Zagłówek łóżka z możliwością regulacji (minimum 5-stopniową).

- Leżysko łóżka jednoczęściowe, pozwalające na złożenie łóżka (wraz z ramą) bez demontażu, wykonane w całości z materiału łatwo zmywalnego 
i paroprzepuszczalnego, odpornego na zabrudzenia płynami ustrojowymi, tkanina poliestrowa w kolorze jednolitym zielonym (khaki), z możliwością regulacji twardości materaca poprzez zmianę naprężenia linki.

- Łóżko polowe powinno spełniać nw. normy:

- PN-EN 597-1:2016-02

- PN-EN 597-2:2016-03

- Wnętrze leżyska wypełnione pianką poliuretanową niepalną o minimalnej gęstości T25 i grubości min. 20 mm.

- Parametry techniczne łóżka (liczone po zewnętrznym obwodzie ramy łóżka):

- długość łóżka po rozłożeniu nie mniejsza niż 205 cm, długość łóżka po złożeniu nie większa niż 95 cm

- szerokość łóżka po rozłożeniu nie mniejsza niż 70 cm i nie większa niż 90 cm

- wysokość całkowita łóżka po rozłożeniu min. 28 cm

- konstrukcja: stalowa.

- Opakowanie - łóżka muszą być zapakowane w indywidualne pokrowce poliestrowe/polipropylenowe zamykane na zamek błyskawiczny lub rzep, zabezpieczające produkt w trakcie składowania oraz umożliwiające łatwe przenoszenie łóżka, łóżko z pokrowcem powinno tworzyć komplet, kompletne łóżka powinny być pakowane w opakowanie zbiorcze - palety.

Inne wymagania:

- Towar musi spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnych uwzględnieniem ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. poz. 222) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

- Opakowanie bezpośrednie zawierające 1 szt. towaru (pokrowiec zamykany na zamek błyskawiczny lub rzep), wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania udzielonej przez Oferenta.

- Towar musi posiadać kartę parametrów technicznych oraz instrukcję używania 
w języku polskim.

- Opakowanie zbiorcze europaleta do wysokości 2 m z towarem.

- Towar pochodzący z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostawy do magazynu RARS.