Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: Stetoskop/ fonendoskop.

- Stetoskop / fonendoskop przeznaczony do badania pacjentów dorosłych i dzieci.

- Głowica dwustronna wykonana ze stali nierdzewnej / szlachetnej lub chromowanego mosiądzu.

- Dwutonowe membrany, które pozwalają na lepsze wzmocnienie tonów niskich 
lub wysokich, podczas osłuchu pacjenta w zależności od siły nacisku głowicy stetoskopu.

- Głowica posiada z obu stron membrany o różnej średnicy:

- membrana mała (pediatryczna) w zakresie 33 mm – 35mm,

- membrana duża (dla dorosłych) w zakresie 40 mm – 45mm.

- Membrany wykończone "ciepłym" pierścieniem minimalizującym dyskomfort pacjenta.

- Membrana pediatryczna wymienialna na lejek (z zachowaniem „ciepłego” pierścienia).

- Wytrzymały, jednokanałowy dren akustyczny.

- Dren wykonany z silikonu lub PVC, bez lateksowy, zapewniający izolację od dźwięków otoczenia.

- Lekka wygodna lira ze stali nierdzewnej / szlachetnej lub chromowanego mosiądzu.

- Lira ze sprężyną wewnętrzną umieszczoną w kanale akustycznym drenu lub niezależnym, odrębnym kanale.

- Miękkie oraz samouszczelniające oliwki wykonywane z syntetycznej gumy, silikonu lub zmiękczonego PCV.

- Oliwki wymienne, mocowane poprzez nakręcenie na metalową część liry stetoskopu.

- W komplecie: dodatkowe oliwki, wymienna część głowicy stetoskopu.

Zadanie 2: Otoskop z oftalmoskopem w jednym zestawie diagnostycznym.

- Otoskop z oftalmoskopem w jednym zestawie diagnostycznym (w twardym etui lub futerale). Dopuszczona pojedyncza rękojeść z wymiennymi głowicami otoskopu
i oftalmoskopu.

- Trwała konstrukcja, odporna na uszkodzenia i wstrząsy. Wysokiej jakości rękojeść oraz głowica wykonane z wytrzymałego tworzywa / metalu.

- Oświetlenie otoskopu i oftalmoskopu – żarówka standardowa, halogenowa lub dioda LED.

- Zasilanie bateryjne. Baterie dołączone oddzielnie do zestawu.

- Urządzenia zgodne z normą EN 60601-1-2: 2015.

- Głowica otoskopowa:

- powiększenie minimum 3 krotne.

- ścieżka światłowodowa zapewniająca współosiową i wąską wiązkę światła.

- w zestawie wzierniki wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji w minimum trzech rozmiarach od 2,5 mm do 10 mm.

- Głowica oftalmoskopowa:

- wyposażona w soczewki korekcyjne w zakresie co najmniej -20 do + 20 dioptrii.

Soczewki można stopniowo regulować za pomocą kółka regulacji soczewki.

- łatwe w użyciu koło do wybrania jednej z 6 przysłon.

- bezpośrednie oświetlenie umożliwiające łatwe i skuteczne badanie.

- Skład zestawu: jedna rękojeść lub dwie osobne, jedna głowica otoskopu, jedna głowica oftalmoskopu, wielorazowe wzierniki, żarówka, baterie, etui / futerał.

Inne wymagania (dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2):

- Opakowanie bezpośrednie towaru (zawierające – po 1 szt. towaru) wykonane 
w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar 
w czasie przechowywania.

- Opakowanie zbiorcze towaru wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.

- Towar musi być dostarczony na certyfikowanych europaletach.

- Towar pochodzący z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostawy do Składnicy RARS.

- Towar musi być fabrycznie nowy.

- Towar musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. 
o wyrobach medycznych (Dz.U.2024 poz.1620) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 
5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada aktualną deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu (jeśli dotyczy), przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

- Towar musi posiadać kartę parametrów technicznych.

- Każda sztuka towaru posiada informacje w języku polskim:

a)	Określenie producenta,

b)	Nazwę towaru,

c)	Parametry techniczne,

d)	Datę produkcji,

e)	Instrukcje obsługi.