załącznik nr 1

Rękawice nitrylowe – chemoodporne (grube)

Zadanie nr 1

- Rękawice będące środkiem ochrony indywidualnej kategorii III posiadające certyfikat CE.

- Rękawice wykonane z nitrylu / kauczuku syntetycznego posiadające wysoką odporność chemiczną, mechaniczną i termiczną.

- Rękawice wielorazowego użytku wówczas, gdy w miejscu działania nie wykryto drobnoustrojów wysoko zakaźnych oraz nie stwierdzono ich uszkodzeń mechanicznych.

- Pięciopalcowe, o kształcie anatomicznym zapewniające komfort posługiwania się sprzętem laboratoryjnym.

- Rękawice spełniające wymagania normy EN 388, EN 374-1/Typ A,  EN-374-5.

- Grubość: min. 0,35 mm.

- Długość: min. 30 cm.

- Rękawice w rozmiarze 8, 9 i 10, w całości zakupu należy uwzględnić rozmiary:

- rozmiar 8 - 15%,

- rozmiar 9 – 50%,

- rozmiar 10 – 35%.

9.	Preferowane pakowanie po 1 parze.

Rękawice kwasoodporne

Zadanie nr 2

- Rękawice będące środkiem ochrony indywidualnej kategorii III posiadające certyfikat CE.

- Rękawice kwasoodporne wykonane z materiału na bazie neoprenu / PVC / lateksu / gumy / kauczuku naturalnego.

- Cała powierzchnia chwytna i grzbietowa rękawic szorstka zwiększająca ich przyczepność, 
w tym bezpieczeństwo ich użytkowników.

- Wnętrze rękawic zapewniające komfort ich użytkowania.

- Pięciopalcowe, o kształcie anatomicznym.

- Rękawice spełniające wymagania normy EN 388, EN 374-1/Typ A lub Typ B, EN-374-5 odporne na przenikanie substancji chemicznych, w tym kwasów:

- HCl 36% - poziom 6,

- H2SO4 48% - poziom 6,

- H2SO4 96% - poziom min. 4

- CH3COOH 100% - poziom min. 4

oraz NH4OH 25% (odczyn zasadowy) - poziom min. 3.

- Grubość: min. 0,7 mm.

- Długość: min. 30 cm.

- Rękawice w rozmiarze 8, 9 i 10, w całości zakupu należy uwzględnić rozmiary:

- rozmiar 8 - 15%,

- rozmiar 9 – 50%,

- rozmiar 10 – 35%.

9.	Preferowane pakowanie po 1 parze.

Inne wymagania (dla wszystkich towarów):

- Towar będzie pochodzić z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do magazynu wskazanego przez RARS oraz będzie posiadać co najmniej 5 letni okres trwałości określony przez producenta towaru.

- Towar będzie posiadał ważną deklarację zgodności EC/CE/WE i certyfikat badania typu WE oraz instrukcję używania.

- Towar będzie dostarczony na Euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.

- Towar będzie spełniał wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/68/EWG dotyczącej indywidualnego wyposażenia ochronnego.