Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Tabela nr 1: Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1 | Nazwa Przedsiębiorcy (NIP, Regon, KRS) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Przedsiębiorcy |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Przedsiębiorcy (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Przedsiębiorcy do korespondencji |  |
| 12 | Wykaz osób wskazanych do kontaktu z Agencją (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy) |  |

* - niepotrzebne skreślić

Tabela nr 2: Określenie możliwości dostawy oraz szacunkowych cen jednostkowych dla kontenerowej kuchni polowej wraz z wyposażeniem.

| Nazwa | J.m. | Ilość, którą Przedsiębiorca może dostarczyć w terminie do 1 grudnia 2025 r. | Szacunkowa cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Nazwa i siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontenerowa kuchnia polowa wraz z wyposażeniem według opisu określonego w „tabeli nr 3” | szt. |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Potwierdzenie spełniania wymogów opisu przedmiotu rozeznania - kontenerowej kuchni polowej.

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry |  | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Wymagania i założenia ogólne: |  |  |  |  |
| 1.1 | Kontenerowa kuchnia polowa (KKP) musi być dostarczona przez wykonawcę w formie mobilnej jednostki, która po podłączeniu do niezbędnych mediów (prąd, woda, ścieki), gotowa jest do przygotowywania i wydawania posiłków w warunkach polowych. |  |  |  |
| 1.2 | KKP oraz jej wyposażenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 r. (nie dopuszcza się asortymentu odnawianego, używanego), w krajach UE / Japonia / USA / UK . |  |  |  |
| 1.3 | Elementy użyte do produkcji kontenera oraz stanowiące wyposażenie kontenera, muszą być wykonane z materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych spełniających warunki wynikające z Polskich Norm. Muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu handlowego i stosowania na terytorium RP, które Przedsiębiorca powinien dostarczyć w dniu podpisania umowy oraz przy dostawie KKP (art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). |  |  |  |
| 1.4 | Wszystkie dostarczone produkty muszą spełniać wymagania Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska i posiadać oznakowanie CE (Conformité Européenne) w przypadkach, dla których jest ono wymagane. |  |  |  |
| 1.5 | Kontener musi zostać wyprodukowany w taki sposób, aby możliwie najwięcej jego elementów nadawało się do recyklingu, a przeznaczony do utylizacji – nie zawierał substancji zagrażających środowisku lub aby substancje te można było wyodrębnić w sposób niewymagający stosowania nietypowych metod. |  |  |  |
| 1.6 | Kontener musi mieć konstrukcję stalową, pokrytą powłoką antykorozyjną nałożoną na każdy element konstrukcji. Konstrukcja składa się co najmniej ze spawanej ramy podłogi, stropodachu oraz prostopadłych do nich słupów w każdym z naroży, łączących naroża podłogi z narożami stropodachu, z odpowiednimi wzmocnieniami. |  |  |  |
| 1.7 | Jeśli konstrukcja kontenera nie zawiera systemu rynien, odpowiednie odpływy muszą znaleźć się w słupach lub w inny sposób musi zostać zapewnione odprowadzanie wody deszczowej. (W polu uwagi proszę wpisać sposób odprowadzenia wody deszczowej.) |  |  |  |
| 1.8 | Konstrukcja musi umożliwiać ustawianie podczas długotrwałego okresu przechowywania min. 2 kondygnacji, tego samego typu jeden na drugim, w sposób bezpieczny i nienaruszający konstrukcji. (Proszę w polu uwagi wpisać ilość pięter możliwą do ustawienia.) |  |  |  |
| 1.9 | Kontener musi zawierać we wszystkich narożach stropodachu otwory lub uchwyty transportowe, umożliwiające przenoszenie bez naruszenia jego konstrukcji. (W polu uwagi proszę masę kompletnego kontenera wraz z wyposażeniem.) |  |  |  |
| 1.10 | Kontener na wyposażeniu posiada komplet kostek piętrujących. |  |  |  |
| 1.11 | Kontener musi być wyposażony w kieszenie na widły, do transportu za pomocą wózka przeładunkowego. |  |  |  |
| 1.12 | Kontener musi posiadać system do poziomowania za pomocą regulowanych podpór w zakresie minimum 200 mm. |  |  |  |
| 1.13 | Na wyposażeniu KKP musi znajdować się zestaw narzędzi (klucze, poziomica, metr), niezbędnych do prawidłowego posadowienia kontenera. |  |  |  |
| 1.14 | Kontenerowa kuchnia polowa zapewnia przygotowanie i wydanie posiłków dla nie mniej niż 100 osób dziennie. |  |  |  |
| 1.15 | Wymagany wymiar podstawy kontenera 20 stopowego, o wysokości zewnętrznej min. 2900 [mm]. (Proszę wpisać dokładne wymiar w polu uwagi.) |  |  | Wymiary: dł./szer./wys. [mm] 6058 x 2438 x _______ |
| 1.16 | KPP wykonana i wyposażona zostanie w sposób zapewniający zgodność z systemem HACCP. |  |  |  |
| 1.17 | Materiały użyte do produkcji elementów konstrukcyjnych muszą posiadać klasyfikację ogniową – NRO (nierozprzestrzeniające ognia). Materiały niepalne lub niezapalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia lub samogasnące . |  |  |  |
| 1.18 | Kontener musi być przystosowany do funkcjonowania w następujących warunkach klimatycznych: - w zakresie temperatur od - 30°C do + 40°C; - w czasie intensywnych opadów (deszczu, śniegu lub gradu); |  |  |  |
| II. Wymagania techniczno-użytkowe dla kontenera: |  |  |  |  |
| 2.1 | Wymagania dotyczące zewnętrznej konstrukcji kontenerowej: |  |  |  |
| 2.1.1 | Blacha stalowa zewnętrzna w kolorze białym lub jasnoszarym. (Proszę określić kolor z palety RAL w polu uwagi.) |  |  |  |
| 2.1.2 | Ocieplenie kontenera - współczynnik przenikania ciepła U, zapewniający komfort pracy we wskazanym zakresie temperatur w punkcie L.p. 1.17. (W polu uwagi proszę wpisać rodzaj zastosowanego ocieplenia i współczynnik przenikalności cieplnej dla ścian, podłogi i stropodachu.) |  |  |  |
| 2.1.3 | Drzwi umiejscowione na krótszej ścianie kontenera, otwierane na zewnątrz, zapewniające swobodną komunikację dla obsługi (szerokość min. 100cm) i możliwość zaopatrzenia, zabezpieczenie w pozycji otwartej oraz z zamontowanym zamkiem patentowym. Na drzwiach od strony zewnętrznej trwały napis: KUCHNIA POLOWA - w kolorze czarnym. |  |  |  |
| 2.1.4 | Stopień wykonany z materiałów antypoślizgowych, który przy posadowieniu kontenera na stopach poziomujących umożliwi bezpieczną i swobodną komunikację. |  |  |  |
| 2.1.5 | Okno wydawcze w formie bufetu o wymiarach minimalnych 1500x1000 mm, zamykane klapą, która po otwarciu tworzy zadaszenie i półkę. Okno musi posiadać możliwość zamknięcia od wewnątrz. Na klapie okna wydawczego od strony zewnętrznej trwały napis: KUCHNIA POLOWA - w kolorze czarnym. |  |  |  |
| 2.1.6 | Wydzielony przedział sterowniczo-maszynowy z dostępem od zewnątrz, zamykany na klucz, w którym umieszone zostaną elementy instalacji elektrycznej, wodnej, klimatyzator itp. |  |  |  |
| 2.1.7 | Oświetlenie zewnętrzne kontenera doświetlające okno wydawcze, drzwi wejściowe i przedział sterowniczo-maszynowy. (W uwagach proszę wpisać sposób oświetlenia wskazanych punktów.) |  |  |  |
| 2.1.8 | Wszystkie zamontowane akcesoria i urządzenia nie mogą wykraczać poza zewnętrzne wymiary znamionowe kontenera. |  |  |  |
| 2.2 | Doprowadzenie mediów i odprowadzenie ścieków. Umiejscowienie przyłączy mediów w miejscach dostępnych zgodnych z normami oraz odpowiednio zabezpieczonych. |  |  |  |
| 2.2.1 | Przyłącze prądu: rodzaj przyłącza 125A 3F5P, przedłużacz do podłączenia zasilania 25m, dodatkowe uziemienie (szpilka + przewód 5m). Proszę wpisać w uwagach wymaganą sumaryczną moc dla zainstalowanych w KKP urządzeń. |  |  |  |
| 2.2.2 | Przyłącze wody: za pomocą złącza typu Camlock. Wymagana jest możliwość podłączenia z dwóch rodzajów zasiania. |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Z sieci miejskiej (hydrantu). Instalacja wodna będzie wyposażona w odpowiedni reduktor ciśnienia. W polu uwagi proszę wpisać typ reduktora ciśnienia. |  |  |  |
| 2.2.2.2 | Przyłącze wody ze zbiornika zewnętrznego (np. cysterna): Instalacja wodna wyposażona będzie w hydrofor o pojemności min. 300l. W polu uwagi proszę wpisać typ zastosowanego hydrofora i pojemność jego zbiornika. |  |  |  |
| 2.2.3 | Odprowadzenie ścieków: realizowane do zewnętrznego zbiornika za pomocą złącza STORZ C-52 umiejscowionego na zewnątrz kontenera. |  |  |  |
| 2.3 | Wymagania dotyczące wewnętrznej konstrukcji kontenerowej: |  |  |  |
| 2.3.1 | Ściany wewnętrzne, sufit oraz wewnętrzna strona drzwi, posiada wykończenie ze stali nierdzewnej zapewniające bezpieczeństwo, ergonomię pracy, zgodność z normami dotyczącymi produkcji żywności oraz łatwość utrzymania czystości. |  |  |  |
| 2.3.2 | Podłoga wykonana z blachy ryflowanej nierdzewnej, szczelna z zamontowanym odpływem liniowym przez całą długość kontenera, umożliwiająca odprowadzenie nieczystości płynnych. |  |  |  |
| III. Wymagania techniczne instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej: |  |  |  |  |
| 3.1 | Instalacja elektryczna kontenera musi posiadać: - rozdzielnię z zabezpieczeniami poszczególnych obwodów, z dostępem od zewnątrz kontenera, - wyłączniki różnicowo – prądowe, - instalację uziemiającą, - wyłącznik główny prądu, - wyłącznik awaryjny prądu grzybkowy, umieszczony przy drzwiach wejściowych od wewnątrz w łatwo dostępnym miejscu. |  |  |  |
| 3.1.1 | 3x podwójne gniazdka natynkowe 230V (IP44) umieszczone nad blatami roboczymi w miejscach zapewniających swobodne użycie. |  |  |  |
| 3.1.2 | Punkty zasilania do wszystkich urządzeń elektrycznych zainstalowanych w kontenerze. |  |  |  |
| 3.1.3 | Uziemienie wszystkich urządzeń zainstalowanych w kontenerze. |  |  |  |
| 3.1.4 | Oświetlenie wewnętrzne zapewniające komfortowe warunki pracy oraz klasę wodoodporności minimum IP44 |  |  |  |
| 3.2 | Instalacja wodno-kanalizacyjna: • instalacja wodna wykonana z rur PP, • instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV, odprowadzająca wodę ze zlewu i urządzeń zainstalowanych oraz odpływu liniowego |  |  |  |
| 3.2.1 | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody. (W polu uwagi podać model, moc / wydajność urządzenia.) |  |  |  |
| 3.2.2 | Urządzenie do oczyszczania i zmiękczania wody. (Proszę w pole uwagi wpisać: producenta, model.) |  |  |  |
| 3.3 | Przyłącza elektryczne, wodne i kanalizacyjne oraz włączniki, przełączniki, zawory - będą opisane w sposób trwały. |  |  |  |
| IV. Wyposażenie robocze KKP: |  |  |  |  |
| 4.1 | Elektryczne urządzenie do przygotowania posiłków płynnych (np. kocioł warzelny) o pojemności komory roboczej powyżej 70l. (Proszę w pole uwagi wpisać: producenta, model i jaka jest moc urządzenia oraz pojemność robocza.) |  |  |  |
| 4.2 | Elektryczny piec konwekcyjno – parowy o pojemności komory roboczej powyżej 200l. (Proszę w pole uwagi wpisać: producenta, model, pojemność komory roboczej.) |  |  |  |
| 4.2.1 | Piec posiada automatyczny system czyszczenia oraz dołączone środki czyszczące - zestaw. |  |  |  |
| 4.2.2 | Piec posiada kompletne wyposażenie robocze (półki w różnych rozmiarach do przygotowania posiłków dla minimum 100 osób). |  |  |  |
| 4.3 | Elektryczne urządzenie do smażenia (typu patelnia elektryczna) o pojemności komory roboczej powyżej 50l. (Proszę w pole uwagi wpisać: producenta, model i jaka jest moc urządzenia oraz pojemność robocza.) |  |  |  |
| .4.4 | Warnik o pojemności minimum 15 l. (Proszę w pole uwagi wpisać: producenta, model i jaka jest moc urządzenia oraz pojemność robocza.) |  |  |  |
| 4.5 | Lodówka (szafa chłodnicza) do przechowywania żywności o pojemności powyżej 600 l. (Proszę w pole uwagi wpisać: producenta, model, jaka jest moc i pojemność urządzenia.) |  |  |  |
| 4.6 | Okap kuchenny z filtrem. (Proszę w pole uwagi wpisać: producenta, model i jaka jest moc urządzenia.) |  |  |  |
| 4.7 | Blaty robocze ze stali nierdzewnej, które powinny być wykonane w sposób zapewniający odpowiednią ergonomię pracy oraz maksymalne wykorzystanie dostępności miejsca w kontenerze. Wzdłuż blatów roboczych na ścianie, rozmieszczone uchwyty magnetyczne na noże a nad nimi oświetlenie robocze. |  |  |  |
| 4,8 | Blat wydawczy ze stali nierdzewnej umieszczony przy oknie wydawczym, posiadający dodatkowe oświetlenie, wykonany w sposób zapewniający odpowiednią ergonomię pracy oraz maksymalne wykorzystanie dostępności miejsca w kontenerze. |  |  |  |
| 4.9 | Szafy, szuflady lub skrzynie zamykane – pozwalające na przechowywanie zainstalowanych w kuchni urządzeń w sposób bezpieczny na czas transportu KKP. |  |  |  |
| 4.10 | Zlewozmywak dwukomorowy przystosowany do mycia rąk i produktów żywnościowych. |  |  |  |
| 4.11 | Zlewozmywak typu basen z zamontowaną baterią wielofunkcyjną, przystosowany do mycia naczyń znajdujących się na wyposażeniu KKP. |  |  |  |
| 4.12 | Półki i szafki wiszące, które będą zamontowane we wszystkich ergonomicznych miejscach. Wykonane ze stali nierdzewnej. Przenoszące obciążenie powyżej 20 kg/m². |  |  |  |
| 4.13 | Waga kuchenna w zakresie do 15 kg. |  |  |  |
| 4.14 | Komplet drobnego wyposażenia gastronomicznego: chochle do zupy – zestaw 5 sztuk, łyżka do serwowania – zestaw 5 sztuk, zestaw desek do krojenia w różnych kolorach z polietylenu HACCP x5, łopatka do smażenia – zestaw 3 sztuki, tłuczek do mięsa – 2 sztuki, młynek do przypraw - 2 sztuki, Stalka, Ostrzałka do noży, Nożyce do drobiu, Noże kuchenne kute o długościach: L 205 mm i L 255 mm – po 3 szt., Nóż do mięsa kuty: L 195 mm - 2 szt., Nóż do filetowania kuty: L 155 mm - 3 szt., Nóż do obierania kuty: L 100 mm - 3 szt., Nóż do jarzyn kuty: L 80 mm - 3 szt., Zestaw 4 sit do przesiewania Ø 210 mm, Łyżka cedzakowa: Ø 160 mm, Tarka czterostronna ze stali nierdzewnej - 2szt., Tasak: L 160 mm, Rózga: L 400 mm, Wałek: L 395 mm, Widelec do przewracania, L 320 mm - 2 szt., Wanna cedzakowa Ø 500 mm, Pojemnik na odpady V 60l, Wiadro stalowe z pierścieniem Ø 275 mm V 10l, Wanna miska stalowa z uchwytami Ø 450 mm V 21 l, Mieszadło drewniane L 1250 mm, Pojemnik stalowy z pokrywką GN 1/1 H 200 mm 6szt., Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną GN 1/1 H 200 mm. |  |  |  |
| 4.15 | Do formularza załączony projekt proponowanej KKP. |  |  |  |
| V. Komfort i bezpieczeństwo użytkowników KKP |  |  |  |  |
| 5.1 | Klimatyzator o mocy minimum 3,5 kW z pilotem zdalnego sterowania. (W polu uwagi proszę wpisać rodzaj zastosowanego urządzenia.) |  |  |  |
| 5.2 | Kurtyna powietrzna o mocy minimum 6kW, zamontowana przy drzwiach. (W polu uwagi proszę wpisać rodzaj zastosowanego urządzenia.) |  |  |  |
| 5.3 | Ogrzewanie przedziału technicznego. (W polu uwagi proszę wpisać rodzaj zastosowanego urządzenia.) |  |  |  |
| 5.4 | Lampa owadobójcza. (W polu uwagi proszę wpisać rodzaj zastosowanego urządzenia.) |  |  |  |
| 5.5 | Lampa do dekontaminacji (W polu uwagi proszę wpisać rodzaj zastosowanego urządzenia.) |  |  |  |
| 5.6 | Gaśnice typu ABF 2x6kg. |  |  |  |
| 5.7 | Apteczka pierwszej pomocy, zgodna z HACCP |  |  |  |
| 5.8 | Instrukcje BHP, instrukcja pożarowa, instrukcje użytkowania sprzętu kuchennego, instrukcje pierwszej pomocy, oznaczenia BHP – umieszczone w formie naklejek na ścianach w widocznych miejscach. |  |  |  |
| VI. Gwarancja, Szkolenia, Serwis, Przeglądy i Konserwacje: |  |  |  |  |
| 6.1 | Okres gwarancji na kontenerową kuchnię polową wraz z wyposażeniem będzie składał się z: |  |  |  |
| 6.1.1 | Gwarancji na przechowywanie: 5 lat od momentu przyjęcia w składnicy. |  |  |  |
| 6.1.2 | Gwarancji na użytkowanie: 24 miesiące, liczona od momentu wydania do użytkowania lub zakończenia okresu przechowywania – w zależności co pierwsze nastąpi. |  |  |  |
| 6.1.3 | Gwarancja dostępności i sprzedaży części zamiennych przez okres nie mniej niż 10 lat. |  |  |  |
| 6.2 | Bezpłatny przegląd zerowy KKP, polegający na uruchomieniu i przygotowaniu do wydania, zgodnie z wytycznymi określonymi w instrukcji. (Proszę w polu uwagi wpisać zakres przeglądu) |  |  |  |
| 6.3 | Bezpłatne przeglądy okresowe kontenera i wyposażenia, w okresie gwarancji, zarówno podczas przechowywania jak i użytkowania zgodnie z harmonogramem określonym w instrukcji. (Proszę w polu uwagi wpisać częstotliwość i zakres przeglądu kontenera i wyposażenia) |  |  |  |
| 6.4 | W przypadku zgłoszenia reklamacji w pełnym okresie gwarancji i braku możliwości wykonania napraw w miejscu znajdowania się kontenera, jego transport na terenie kraju do naprawy i po naprawie odbywa się na koszt i odpowiedzialność Przedsiębiorcy. |  |  |  |
| 6.5 | Przedsiębiorca posiada w Polsce serwis własny lub współpracujący, który wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy w zakresie proponowanej KKP. |  |  |  |
| 6.6 | Przedsiębiorca przeprowadzi maksymalnie 5 bezpłatnych szkoleń z zakresu oferowanego produktu użytkownikom KKP w okresie gwarancji. |  |  |  |
| 6.7 | Przedsiębiorca udostępni w formie cyfrowej materiały szkoleniowe w zakresie montażu, demontażu i eksploatacji KKP. Realizacja poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w kontenerze odsyłaczy, linków, kodów QR, itp. |  |  |  |
| 6.8 | W okresie gwarancji Przedsiębiorca umożliwi użytkownikom KKP dostęp do wsparcia technicznego. Realizacja poprzez umieszczenie w widocznym miejscu na kontenerze - numeru telefonu pod który użytkownik może zadzwonić i uzyskać bezpłatną poradę. |  |  |  |
| VII. Deklaracje, dokumenty, znak CE: |  |  |  |  |
| 7.1 | Instrukcja użytkowania wraz z wykazem ukompletowania KKP. |  |  |  |
| 7.2 | Instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń. |  |  |  |
| 7.3 | Instrukcja przechowywania, określająca warunki konserwacji i okresowego przeglądu w celu utrzymania w pełnej sprawności technicznej, z uwagi na długotrwały okres przechowywania bez eksploatacji. |  |  |  |
| 7.4 | Tabliczka znamionowa z oznakowaniem CE. |  |  |  |
| 7.5 | Deklaracja zgodności WE kontenerowej kuchni polowej oraz poszczególnych urządzeń. |  |  |  |
| 7.6 | Protokoły właściwych pomiarów elektrycznych. |  |  |  |
| 7.7 | Karta gwarancyjna. |  |  |  |
| 7.8 | Wszystkie instrukcje, dokumentacje, protokoły i karty, w formie papierowej w języku polskim. |  |  |  |

Uwagi:

……………………………………………………………………………………..…………………………………….……………………………………………………………………………………..…………………………………….………………………………………………………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………………..………..…………………….……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..………………………………….….….….….….….….….…………………………………

|  | Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis (nazwa i adres): - …………………………………………………………………………………………………………………………...........................................…………………………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Niniejszym oświadczamy, że:

- na dzień złożenia niniejszego formularza, prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji, sprzedaży lub dystrybucji konstrukcji metalowych, potwierdzoną stosownym wpisem w KRS lub CEiDG;

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;

- w okresie ostatnich 24 miesięcy  zrealizowaliśmy dostawę łącznie 40 kontenerów o różnym przeznaczeniu, w tym kontenery usługowe.

……………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby (osób)

upoważnionej(-ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy