Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Tabela nr 1: Dane Wykonawcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1 | Nazwa Wykonawcy (NIP, Regon, KRS): |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Wykonawcy: |  |
| 3 | Telefon: |  |
| 4 | Mail: |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Wykonawcy (kierownik wykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Wykonawcy do korespondencji |  |
| 12 | Wykaz osób wskazanych do kontaktów z Agencją (imię, nazwisko, telefon, adres mailowy) |  |

*niepotrzebne skreślić

Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy broni długiej tj. karabinków szturmowych 
                    kal. 5,56x45 mm NATO

| Nazwa | Możliwa ilość dostawy do dnia 28.11.2025 r | Szacunkowa cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Okres gwarancji (liczony w miesiącach) | Okres rękojmi (liczony w miesiącach) | Nazwa i siedziba producenta ( kraj ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| karabinek szturmowy kal.5,56x45 mm NATO wg specyfikacji określonej w „tabeli nr 3” |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania – broń długa - karabinek szturmowy 
                     kal. 5,56x45 mm NATO

UWAGA: Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować brakiem zaproszenia do ewentualnego kolejnego etapu postępowania w przyszłości. (za wyjątkiem pozycji oznaczonych *)

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE | Szczegóły |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Informacja ogólna |  |  |  |
| 1.1 | Broń samoczynno-samopowtarzalna (full auto), możliwość strzelania ogniem pojedynczym i ciągłym. |  |  |
| 1.2 | Kalibr 5,56 x45 mm NATO |  |  |
| II. Wymagania techniczne |  |  |  |
| 2.1 | LUFA O DŁUGOŚCI 11”. Lufa musi zapewniać możliwość szybkiego montażu: - tłumika płomienia, - tłumika dźwięku. Lufa musi być wyposażona w tłumik płomienia. |  |  |
| 2.2 | KOLBA Teleskopowa, z co najmniej 5-stopniową regulacją z dwoma punktami montażu pasa. |  |  |
| 2.3 | MAGAZYNEK Dwurzędowy, 30-nabojowy, stalowy. |  |  |
| 2.4 | WYMAGANIA W ZAKRESIE WYMIARÓW I MASY BRONI Masa broni (bez magazynka) - 3,12 [kg] Długość broni (z kolbą złożoną) - 709 [mm] Długość broni (z kolbą rozłożoną) - 805 [mm] Szerokość - 74 [mm] Wysokość - 240 [mm] (Tolerancja wymiarów +/- 3 mm, tolerancja masy +/- 0,2 kg) |  |  |
| 2.5 | ZASADA DZIAŁANIA System działania automatyki broni: - działała na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych przez boczny otwór w lufie, - wyposażona była w tłokowy system przeładowania – wyklucza się systemy z bezpośrednim oddziaływaniem gazów prochowych na suwadło, - strzelała z zamka zamkniętego, - ryglowanie przez obrót zamka (siedem rygli), - posiadała możliwość regulacji (bez użycia narzędzi) trybów pracy zespołu gazowego, Wymagana regulacja 2-stopniowa: dla strzelania bez tłumika dźwięku oraz dla strzelania z tłumikiem dźwięku. |  |  |
| 2.6 | MECHANIZM SPUSTOWY Jednochodowy, wyposażony w 3-pozycyjny przełącznik rodzaju ognia zintegrowany z bezpiecznikiem (broń zabezpieczona/ogień pojedynczy/ogień ciągły). Zmiana nastaw przełącznika co 90º. |  |  |
| 2.7 | MECHANIZM UDERZENIOWY Kurkowy, z kurkiem krytym. |  |  |
| 2.8 | SYSTEM ZABEZPIECZEŃ Broń musi być wyposażona w: - przełącznik rodzaju ognia pełniący również rolę bezpiecznika zewnętrznego nastawnego (musi istnieć możliwość zabezpieczenia broni z zamkiem w przednim położeniu), - automatyczny bezpiecznik wewnętrzny, zabezpieczający broń przed przedwczesnym i przypadkowym wystrzałem. |  |  |
| 2.9 | SZKIELET, OSZYNOWANIE, UKŁAD BRONI. Broń musi: - posiadać metalowy szkielet, - posiadać gniazdo magazynka o zwiększonej kompatybilności zgodnie ze standardem NATO-STANAG-DRAFT 4179 (M4/M16 Magazines) umożliwiające stosowanie wszystkich rodzajów magazynków typu M4/M16 (z tworzywa sztucznego, metalowe), - osłona lufy musi być wykonana z lekkiego stopu i musi być wyposażona w system montażu MLOK z dwoma zintegrowanymi punktami montażu pasa oraz być wyposażona w części górnej i dolnej oraz po bokach w dwie szyny systemu MLOK o długości 60 ± 2 mm oraz dwie szyny systemu MLOK o długości 80 ± 2 mm, - posiadać osłonę języka spustowego typu zimowego (tzw. "Winter trigger guard”) umożliwiającą strzelanie w rękawicach taktycznych i w rękawicach zimowych, - być wyposażona w chwyt przedni, - być wyposażona w ergonomiczny pistoletowy chwyt tylny, - posiadać powiększoną, obustronną rękojeść przeładowania, - być wykonana w układzie klasycznym, tj. z kolbą właściwą (broń nie może być wykonana w układzie bullpup). |  |  |
| 2.10 | WYMAGANIA W ZAKRESIE NIEZAWODNOŚCI I ŻYWOTNOŚCI - broń musi działać niezawodnie zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach (od -40 oC do +50 oC), - broń musi być odporna na działanie czynników mechanicznych i środowiskowych, - żywotność istotnych części broni (lufa, zamek, szkielet) musi wynosić co najmniej 15.000 strzałów. |  |  |
| 2.11 | WYMAGANIA W ZAKRESIE ERGONOMII - system obsługi manualnej broni musi być zgodny z systemem M4/AR15. Dostępne po obu stronach broni muszą być: rękojeść przeładowania, zwalniacz zamka, zwalniacz magazynka oraz przełącznik rodzaju ognia; - przełączniki (zwalniacz zamka, zwalniacz magazynka, przełącznik rodzaju ognia) muszą być zdublowane (dla strzelca prawo- i leworęcznego); - broń nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować kaleczenie dłoni użytkownika oraz wystających elementów, które mogłyby powodować zaczepianie o odzież, - konstrukcja broni musi zapewniać jej pewne i wygodne trzymanie, - rozłożenie broni do czyszczenia i konserwacji nie może wymagać użycia specjalistycznych narzędzi. |  |  |
| 2.12 | PRZYRZĄDY CELOWNICZE - mechaniczne, regulowane, składane, przeziernikowe. Złożone ze szczerbinki i muszki prętowej (z osłoną typu pełnego), - muszka musi być składana (do przodu w kierunku wylotu lufy w sposób umożliwiający łatwe podniesienie) i zintegrowana z osłoną lufy. Wysokość linii celowania 33 mm, - szczerbinka musi być składana (do tyłu w sposób umożliwiający łatwe podniesienie). Wysokość linii celowania 33 mm, - długość linii celowniczej nie mniejsza niż 340 mm. |  |  |
| 2.13 | WYMAGANIA W ZAKRESIE ZNAKOWANIA I CECHOWANIA Każdy egzemplarz broni musi posiadać indywidualny numer seryjny zgodnie z aktualnie obowiązującymi w RP przepisami. |  |  |
| 2.14 | WYMAGANIA DODATKOWE Wszystkie powierzchnie zewnętrzne broni muszą posiadać matowe wykończenie (dopuszcza się kolor czarny, ciemno-grafitowy, zielony oraz ich kombinacje). |  |  |
| 2.15 | WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA WYROBU Wyrób musi być wykonany z materiałów spełniających wymagania Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. wraz z późniejszymi zmianami, w szczególności nie może on zawierać substancji zabronionych do stosowania, zgodnie z wykazem substancji zawartym w Załączniku nr VII do Rozporządzeni |  |  |
| 2.16 | SZYBKOSTRZELNOŚĆ TEORETYCZNA: nie mniejsza niż 850 strz./min. |  |  |
| 2.17 | UKOMPLETOWANIE: - karabinek – 1 szt.; - magazynki (min. 30-nabojowe) – 5 szt.; - tłumik płomienia – 1 szt.; - przybory do czyszczenia i konserwacji; – 1 szt.; - szyny montażowe typu Picatinny do montażu na osłonie lufy – 4 szt.; - instrukcja użytkowania i konserwacji (w języku polskim) – 1 szt.; - karta gwarancyjna w języku polskim; – 1 szt.; - na każde 10 egz. broni musi być dostarczony katalog części (nazwa, oznaczenie producenta) wraz ze schematem broni (rozmieszczenie elementów) w języku polskim lub angielskim. |  |  |
| III. Pakowanie |  |  |  |
| 3.1 | Karabinek powinien być pakowany w walizkę transportową z tworzywa sztucznego. Sposób pakowania musi uniemożliwiać przemieszczanie się broni oraz elementów ukompletowania znajdujących się wewnątrz walizki oraz zabezpieczać go w transporcie, w tym również w przypadku ewentualnego upadku. Towar będzie dostarczony na Euro paletach certyfikowanych o maksymalnej wysokości 2 m łącznie z paletą. Paleta będzie zabezpieczona przeźroczystą folią stretch. |  |  |
| 3.2* | Ilość karabinków na Euro palecie certyfikowanej (proszę wskazać wartość w polu „szczegóły”). |  |  |
| IV. Dokumenty |  |  |  |
| 4.1 | Instrukcja i warunki przechowywania w języku polskim. |  |  |
| V. Gwarancja |  |  |  |
| 5.1 | Okres gwarancji minimum 24 miesięcy od dostawy broni. |  |  |
| 5.2 | W przypadku, gdy w okresie przechowywania, nie dłuższym jednak niż okres gwarancji zostaną stwierdzone wady w nieużytkowanym towarze, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany towaru na towar nowy, wolny od wad. |  |  |

Niniejszym oświadczam, że:

- Spełniamy wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem zamówienia.

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji 
    zamówienia.

- W okresie ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy co najmniej 3 zamówienia na dostawę łącznie nie mniej niż 200 sztuk broni długiej kal. 5,56 mm x 45 mm.

………………………………………….……………………………..

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy