Załącznik nr 1 do Zapytania o wycenę – „Szczegółowy opis planowanego zamówienia”

Opis przedmiotu zamówienia

Kozetki lekarskie, w liczbie 6 sztuk

Kozetki lekarskie z ramą stalową lub aluminiową, malowaną proszkowo lub chromowaną, odporną na środki dezynfekujące; stelaż spawany lub skręcany, nogi zakończone stopkami antypoślizgowymi lub kółkami z hamulcem; wyposażona w uchwyt na rolkę podkładu papierowego / włókninowego; wymiary minimalne dla kozetki gotowej do użycia, z wezgłowiem ułożonym płasko – długość 180 cm, szerokość 55 cm, wysokość 50 cm, przy czym maksymalna wysokość 60 cm; kąt nachylenia wezgłowia w zakresie co najmniej + 40 / -30 °; dopuszczalne obciążenie co najmniej 180 kg, waga kozetki do 30 kg. Kozetka dostarczona wraz z co najmniej 1 rolką jednorazowego podkładu włókninowego, papierowo – foliowego lub włókninowo – foliowego, o szerokości minimalnej co najmniej 50 cm, ale nie większej niż szerokość kozetki, o długości minimalnej 50 metrów (łącznie co najmniej sześć 50-metrowych rolek).

Lodówki na leki, w liczbie 6 sztuk

Chłodziarka farmaceutyczna zgodna z wymaganiami normy DIN 58345, o pojemności użytkowej co najmniej 160 litrów, dostępny zakres temperatury wewnętrznej co najmniej od +2 do +8 stopni Celsjusza, o równomiernym rozkładzie w całej komorze, z możliwością ustalenia zadanej temperatury w tym zakresie (z dokładnością co najmniej do 1oC); automatyczny system odszraniania; wyposażona w wentylator; wewnętrzne oświetlenie LED; alarmy otwartych drzwi oraz awarii zasilania; zapisywanie danych również w sytuacji awarii prądu; półki regulowane, o wytrzymałości co najmniej 25 kg nacisku i/lub szuflady z metalu lub tworzywa sztucznego do zastosowań medycznych – w sumie co najmniej 3 (półki i/lub szuflady); klasa energetyczna co najmniej D; zasilanie 230 V, 50 Hz; wyposażona w nóżki z opcją poziomowania lub kółka z hamulcem.

Szafki na leki, w liczbie 12 sztuk

Szafka dwuskrzydłowa, stojąca, zamykana, przeznaczona do przechowywania produktów leczniczych, korpus wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej, konstrukcja odporna na działanie środków dezynfekujących; wymiary zewnętrzne: wysokość z zakresu 180-200 cm; szerokość z zakresu 90-110 cm; głębokość z zakresu 40-50 cm; 2 skrzydła otwierane na zewnątrz, co najmniej do kąta 80o każde, wyposażone w szyby ze szkła hartowanego; każda szafka zamykana na zamek patentowy lub baskwilowy, dostarczona z co najmniej 2 pasującymi kluczami (łącznie co najmniej 12 kompletów po 2 klucze); we wnętrzu szafki co najmniej 4 półki regulowane na wysokość, każda wytrzymująca obciążenie co najmniej 25 kg; szafka na kółkach, w tym co najmniej 2 kółka skrętne oraz co najmniej połowa kółek skrętnych wyposażona w hamulec.

Wielofunkcyjne stoły zabiegowe, w liczbie 6 sztuk

Stół zabiegowy wielosegmentowy z co najmniej 4 segmentami, konstrukcja wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej, konstrukcja odporna na działanie środków dezynfekujących; dopuszczalne obciążenie co najmniej 150 kg; wymiary leża co najmniej 70 x 195 cm; regulacja wysokości elektryczna lub hydrauliczna, w zakresie co najmniej 65 – 85 cm, regulacja oparcia pleców co najmniej w zakresie 0o – 45o, regulacja części nożnej i segmentu siedziska – elektryczna lub z siłownikiem gazowym, funkcja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga; tapicerka leża do zastosowań medycznych, nieprzemakalna, odporna na działanie środków dezynfekujących; w zestawie z kompatybilną podpórką do iniekcji; w przypadku sterowania elektrycznego – zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem oraz zasilanie 230 V, 50 Hz.

Wolnostojące przewijaki dla niemowląt, w liczbie 30 sztuk

Wolnostojący przewijak dla niemowląt, z ramą wykonaną ze stali malowanej proszkowo lub stali nierdzewnej, konstrukcja bez ostrych krawędzi; nóżki z antypoślizgowymi stopkami, kółkami z blokadą lub z 2 nóżkami z antypoślizgowymi stopkami oraz 2 kółkami z blokadą; nośność przewijaka co najmniej 20 kg; materac przewijaka pokryty tapicerką z PVC, poliuretanu i/lub ekoskóry, odporną  na działanie środków dezynfekujących; możliwość wymiany materaca; wymiary blatu co najmniej 60 x 80 cm; leże na wysokości co najmniej 75 cm; wysokość całkowita co najmniej 90 cm.

Fotele zabiegowe, w liczbie 6 sztuk

Fotele zabiegowe, przeznaczone do badań i podstawowych zabiegów ambulatoryjnych, konstrukcja wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej, konstrukcja odporna na działanie środków dezynfekujących; nóżki z antypoślizgowymi stopkami; dopuszczalne obciążenie co najmniej 150 kg; wyposażone w 2 podłokietniki – po obu stronach siedziska; siedzisko, oparcie i podłokietniki pokryte tapicerką z PVC, poliuretanu i/lub ekoskóry, odporną  na działanie środków dezynfekujących; szerokość siedziska co najmniej 45 cm, głębokość siedziska co najmniej 45 cm, wysokość siedziska od podłogi nie mniej niż 45 cm oraz nie więcej niż 60 cm.

łącznie zwane „towarami”.

Opakowanie - towary muszą być zapakowane w indywidualne opakowania jednostkowe zabezpieczające towary w trakcie składowania.

Komplet składający się z 2 szafek na leki, 5 przewijaków dla niemowląt oraz pojedynczej sztuki każdego z pozostałych towarów do umieszczenia na certyfikowanych europaletach (z wyłączeniem takiej konieczności dla wielofunkcyjnych stołów zabiegowych), tj. łącznie powstanie 6 kompletów towarów. Komplety na każdej z europalet zabezpieczone co najmniej folią. Komplety nie mogą wystawać poza obrys europalety (nie dotyczy wielofunkcyjnych stołów zabiegowych), a całkowita wysokość nie może przekroczyć 200 cm, a dla palet z szafkami na leki – 220 cm, jeśli wysokość szafy uzasadnia przekroczenie 200 cm.

Gwarancja nie może obowiązywać krócej niż do 30 września 2026 roku, z zachowaniem opcji jej odpłatnego przedłużenia w ww. okresie obowiązywania podstawowej gwarancji. Zapisy gwarancyjne oraz dodatkowa opłata za jej przedłużenie nie mogą negatywnie odbiegać od standardowo stosowanej gwarancji i opłat, jeśli takie występują, a narzucone warunki utrzymania gwarancji związanej z przechowywaniem muszą być uzasadnione faktycznymi właściwościami zastosowanych materiałów, tj. w szczególności nie mogą narzucać nieracjonalnie wysokich i nieuzasadnionych wymogów przechowywania.

Dodatkowe oznakowanie

W związku z realizacją zamówienia ze środków UE, konieczne jest odpowiednie oznakowanie przez Wykonawcę każdego towarów, z zachowaniem odpowiednich proporcji, w formie naklejki umieszczonej bezpośrednio na towarze oraz na kompletach. Naklejka laminowana, odporna na wodę, zarysowania i promieniowanie UV, kolorystyka CMYK 4+0, białe tło, wysokość flagi unijnej na towarach co najmniej 10 mm, a na kompletach – co najmniej 50 mm. Do nadrukowania na naklejce poniższa grafika:

lub

Inne wymagania:

- towary muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą ich dostawy do RARS

- towary muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1620) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiadać aktualną deklarację zgodności– oznakowanie CE – Conformité Européenne, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie towaru lub na jego opakowaniu, przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Spełnianie wymogów tego punktu nie jest obligatoryjne dla szafek na leki oraz wolnostojących przewijaków dla niemowląt

- towar, z wyłączeniem wielofunkcyjnych stołów zabiegowych, musi być dostarczony na certyfikowanych europaletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów, a dla szafek na leki – 220 cm.

- Instrukcja obsługi i specyfikacja w języku polskim i angielskim