Załącznik nr 1 do oferty postępowania zakupowego – „Opis przedmiotu planowanego zamówienia”

Opis przedmiotu planowanego zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis planowanego zamówienia – w przypadku braku możliwości spełnienia określonego parametru prosimy  o przedstawienie propozycji parametru alternatywnego lub równoważnego, spełniającego wymogi funkcjonalne i jakościowe zamówienia.

Przedmiotem planowanego zamówienia jest dostawa + transport kontenerów z niezbędnym wyposażeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie Polski).

Zamówienie będzie realizowane z podziałem na 3 zadania.

| ASORTYMENT W PODZIALE NA CZĘŚCI | ILOŚĆ |
| --- | --- |
| Zadanie 1 Kontenery |  |
| - Kontener mieszkalny, konstrukcja stalowa, samonośna, spawana, pokryta powłoką antykorozyjną. Układ wnętrza (przykładowy): - 8 × łóżka piętrowe składane (o wymiarach 80x200 +/- 10 cm) - Stół składany + 4 krzesła/taborety składane - 2 x szafki na ubrania i rzeczy osobiste max. 90 cm szerokości x 45 głębokości - Oświetlenie LED i gniazda elektryczne (min. 2 sztuki) - Ogrzewanie elektryczne min. 1,5kW - Izolacja termiczna i akustyczna (ściany, podłoga, sufit) - Rolety lub żaluzje w oknach - System wentylacji grawitacyjnej - Możliwość łączenia kontenerów w poziomie dłuższymi bokami. Wszelkie elementy zewnętrzne (drzwi, okna, klimatyzacja, przyłącza itp.) zlokalizowane na krótszych ścianach kontenera. | 115 |
| - Kontener sanitarny, konstrukcja stalowa, samonośna, spawana, pokryta powłoką antykorozyjną. Wyposażenie standardowe (przykładowa konfiguracja): - Min. 3 × kabiny WC (toalety ceramiczne lub chemiczne) - Min. 3 × kabiny prysznicowe z brodzikiem i zasłoną (min. 70x70 cm) - 3 × umywalki z lustrem (lub jedna podłużna trzystanowiskowa) - Boiler elektryczny do podgrzewania wody min. 120 l - System wentylacji grawitacyjnej - Oświetlenie LED, gniazda 230 V (min. 2 sztuki) - Ogrzewanie elektryczne min. 1,5kW - Izolacja termiczna (ściany, podłoga, sufit) - Instalacja wodno-kanalizacyjna z możliwością podłączenia do sieci lub zbiorników - Możliwość łączenia kontenerów w poziomie dłuższymi bokami. Wszelkie elementy zewnętrzne (drzwi, okna, klimatyzacja, przyłącza itp.) zlokalizowane na krótszych ścianach kontenera. | 13 |
| - Kontener socjalny, konstrukcja stalowa, samonośna, spawana, pokryta powłoką antykorozyjną. Wyposażenie standardowe (przykładowa konfiguracja): - Stół jadalniany z krzesłami (dla min. 8 osób) - Szafki ubraniowe lub szatnia z wieszakami - Lodówka, czajnik elektryczny, mikrofalówka - Umywalka z dostępem do bieżącej wody (opcjonalnie) - Grzejnik elektryczny lub klimatyzacja - Oświetlenie LED, gniazda 230 V (min. 2 sztuki) - Izolacja termiczna (ściany, podłoga, sufit) - Aneks kuchenny (płyta grzewcza, lodówka) - System wentylacji grawitacyjnej - Rolety lub żaluzje w oknach - Możliwość łączenia kontenerów w poziomie dłuższymi bokami. Wszelkie elementy zewnętrzne (drzwi, okna, klimatyzacja, przyłącza itp.) zlokalizowane na krótszych ścianach kontenera. | 15 |
| - Kontener magazynowy, konstrukcja stalowa, samonośna, spawana, pokryta powłoką antykorozyjną. Cechy konstrukcyjne: - Konstrukcja stalowa – odporna na korozję i warunki atmosferyczne - Podłoga ze sklejki wodoodpornej lub stali ryflowanej - Drzwi dwuskrzydłowe z ryglami i uszczelnieniem - Zamki antywłamaniowe lub możliwość montażu kłódki - System wentylacji grawitacyjnej - Możliwość łączenia kontenerów w poziomie dłuższymi bokami. Wszelkie elementy (drzwi, okna, klimatyzacja, przyłącza itp.) zlokalizowane na krótszych ścianach kontenera. | 40 |
| Zadanie 2 Agregat prądotwórczy |  |
| - Agregat prądotwórczy spalinowy o mocy nominalnej 3kW (+/- 1kW) - Automatyczna regulacja napięcia (AVR) - Napięcie znamionowe wyjściowe: 230V AC 1-fazowe - Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego 50 Hz - Silnik: 4-suwowy, chłodzony powietrzem - Rozruch: ręczny lub elektryczny (w zależności od modelu) - Zbiornik paliwa: o pojemności zapewniającej pracę agregatu prądotwórczego, co najmniej 4 godziny przy obciążeniu 75% mocy znamionowej - Poziom hałasu: nie może przekraczać poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. - Co najmniej 2 gniazda 16 A, 230V typ 2P+Z - Instrukcja obsługi w j. angielskim. | 22 |
| Zadanie 3 Pompa głębinowa |  |
| - Pompa głębinowa wys. tłoczenia min. 140 m Parametry: - przeznaczona do tłoczenia cieczy na znaczne wysokości min. 140 m. - Typ pompy: głębinowa - Wydajność: min. 100 l/min - Materiał korpusu: stal nierdzewna lub żeliwo sferoidalne - Zasilanie: elektryczne - Bezpieczeństwo – IP68 - Zastosowanie: pompowanie wody czystej - Instrukcja obsługi w j. angielskim. | 1 |

Ogólne wymagania dla kontenerów:

Wymiary:

- Szerokość: 	 2,435 m (+/- 0,1m)

- Długość: 	6,055 m (+/- 0,1m)

- Wysokość: 	2,880 m (+/- 0,1m)

Konstrukcja i materiały

- Konstrukcja stalowa – ocynkowana, malowana proszkowo lub zabezpieczona antykorozyjnie

- Ściany zewnętrzne:

  - Izolacja termiczna

  - Grubość warstw izolacyjnych: min. 60 mm

  - Odporność ogniowa: min. klasa reakcji na ogień B (wg PN-EN 13501 lub równoważnej)

  - Poszycie zewnętrzne: blacha trapezowa lakierowana

Wentylacja i oświetlenie

- Wentylacja grawitacyjna

- Klimatyzacja (oprócz magazynowego?

- Oświetlenie LED

- Gniazda elektryczne 230 V (min. 2sztuki)

Instrukcja obsługi i montażu kontenerów

Wykonawca zobowiązuje się opracować kompletną instrukcję montażu, w języku angielskim.

WSZYSTKIE TOWARY I URZĄDZENIA MUSZĄ BYĆ FABRYCZNIE NOWE.