Formularz zgłoszenia – Zadanie 2

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Tabela nr 1: Dane Wykonawcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1 | Nazwa Wykonawcy (NIP, Regon, KRS) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Wykonawcy |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Adres e-mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Wykonawcy (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych |  |
| 11 | Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Wykonawcy do korespondencji: |  |
| 12 | Wykaz osób wskazanych do kontaktu z Agencją (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy) |  |

* - niepotrzebne skreślić.

Tabela nr 2: Określenie możliwości dostawy, szacunkowych cen jednostkowych oraz szacunkowych cen przeglądu rocznego dla kontenerów sanitarnych wraz z wyposażeniem.

| Nazwa | J.m. | Szacowany czas realizacji dostawy 1 - 6 sztuk (proszę określić w tygodniach) | Szacunkowa cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Szacunkowa cena przeglądu rocznego bez podatku VAT (zł) | Szacunkowa cena przeglądu rocznego z podatkiem VAT (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontener sanitarny wraz z wyposażeniem według opisu określonego w „tabeli nr 3” | szt. | 1 szt. - ….. tygodni 3 szt. - ….. tygodni 6 szt. - ….. tygodni |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Potwierdzenie spełniania wymogów opisu przedmiotu rozeznania.

UWAGA: Niespełnienie któregokolwiek wymagania, może skutkować brakiem zaproszenia do ewentualnego kolejnego etapu postępowania w przyszłości.

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE* | Szczegóły |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Parametry techniczne – wymagania ogólne |  |  |  |
| 1 | Kontener i wyposażenie muszą być nowe i nieużywane. Kontener wyprodukowany w 2026 roku w krajach UE (nie dopuszcza się asortymentu odnawianego, powystawowego, używanego). |  |  |
| 1.1 | Kontener spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |  |
| 1.2 | Kontener oraz sprzęt stanowiący jego wyposażenie (o ile jest to wymagane) musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553, ze zm.). |  |  |
| 1.3 | Kontener wykonany zgodnie ze standardem wyposażenia kontenera pożarniczego - Kontener sanitarny, typu KSan stanowiącym Załącznik nr 20 do „Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej" z dnia 14.04.2011 r., poszerzonym o wymagania dodatkowe Zamawiającego. |  |  |
| 2 | Konstrukcja kontenera: |  |  |
| 2.1 | Kontener musi poprawnie współpracować z nośnikami kontenerowymi oraz przyczepami do przewozu kontenerów, dla których wymagania zostały określone w Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553, ze zm.). |  |  |
| 2.2 | Konstrukcja kontenera oraz jego mocowania na sprzęt i instalacje powinny zapewniać prawidłową eksploatację wynikającą ze specyfiki posadowienia na ramie nośnej (załadunek i rozładunek z nośnika / przyczepy kontenerowej). |  |  |
| 2.3 | Rama kontenera wykonana w formie dwuteownika, w przypadku konieczności wykonania wzmocnienia ramy, musi być zapewniona pełna funkcjonalność pozwalająca na bezpieczne zablokowanie kontenera na nośniku posiadającym stosowane blokady. |  |  |
| 2.4 | Wymiary maksymalne kontenera: - długość całkowita z układem zaczepowym – 6900 mm, - szerokość całkowita – 2550 mm, - wysokość z ramą – 2500 mm. |  | Długość: ………………… mm Szerokość: ……………… mm Wysokość: ……………… mm |
| 2.5 | Zabudowa kontenera wykonana z materiałów odpornych na korozję i wilgoć typu: stal nierdzewna, aluminium, tworzywa sztuczne (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego oraz materiały drewnopochodne). |  |  |
| 2.6 | Poszycie zewnętrzne zabudowy kontenera lakierowane na kolor RAL 3000, narożniki oznaczone pasami biało-czerwonymi. Rama nośna i element zaczepowy w kolorze czarnym. Wszystkie wyłączniki i gniazda elektryczne winny być trwale i wyraźnie opisane i oznakowane. |  |  |
| 2.7 | Wszystkie elementy zabudowy i wyposażenia muszą zapewniać bezpieczny transport, załadunek i rozładunek przewożonych urządzeń wyposażenia przy przechyłach wzdłużnych do +/-30° i poprzecznych do +/-15°. |  |  |
| 2.8 | Szuflady i wysuwane tace kontenera, jeżeli mają zastosowanie, muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i wysuniętej, posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem z prowadnic oraz posiadać oznakowanie ostrzegawcze po ich wysunięciu. |  |  |
| 2.9 | Kontener podzielony funkcjonalnie na 3 przedziały: - umywalnia, - toalety, - przedział techniczny. |  |  |
| 2.10 | Ściany zewnętrzne kontenera oraz drzwi wejściowe powinny zapewniać izolację termiczną, umożliwiającą utrzymanie temperatury wewnętrznej minimum +19°C przy temperaturze zewnętrznej -20°C (podczas pracy ogrzewania wewnętrznego). |  |  |
| 2.11 | Wysokość całkowita wewnątrz przedziału umywalni i toalety powinna wynosić co najmniej 2000 mm. |  |  |
| 2.12 | - Instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej powinna być wykonana z materiałów odpornych na korozję. - Instalacja wodociągowa ciepłej i zimnej wody użytkowej musi mieć możliwość całkowitego odwodnienia. - Na instalacji wodnej za hydroforem zamontowany filtr dyskowy do wody. - Cała instalacja wodna i odpływowa zabezpieczona przed zamarzaniem wody przy temperaturze zewnętrznej -20°C za pomocą dodatkowego niezależnego układu ogrzewania elektrycznego. |  |  |
| 2.13 | Konstrukcja kontenera powinna zapewnić prawidłową jego obsługę przy ustawieniu jego na blokach o wysokości: - 100 mm pod lewą/prawą podłużnicą z przodu, - 200 mm pod prawą/lewą rolką z tyłu. |  |  |
| 3 | Instalacja elektryczna kontenera: |  |  |
| 3.1 | Kontener wyposażony w instalację elektryczną: - 24 V do zasilania oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, z własnym źródłem zasilania (akumulatory typu żelowego) oraz możliwością podłączenia do instalacji, - 230 V do zasilania urządzeń elektrycznych z sieci zewnętrznej lub agregatu prądotwórczego znajdującego się na wyposażeniu kontenera oraz zasilania oświetlenia kontenera i ładowania akumulatorów. |  |  |
| 3.2 | - Instalacja elektryczna powinna być wyposażona w zabezpieczenie różnicowo-prądowe i nadprądowe. - Instalacja powinna być wyposażona w bezobsługowy system ładowania wewnętrznych akumulatorów kontenera. - Zewnętrzne złącze do ładowania akumulatorów kontenera z sieci zewnętrznej 230V zamontowane na ścianie czołowej kontenera. |  |  |
| 3.3 | Kontener wyposażony w instalację elektrycznych urządzeń grzewczych, utrzymujących temperaturę co najmniej +5°C wewnątrz całego kontenera przy temperaturze otoczenia do -15°C, zasilanych z zewnętrznej sieci energetycznej 230V. Instalacja wyposażona w sterownik regulujący pracę urządzeń. |  |  |
| 3.4 | Wewnętrzne oświetlenie typu LED w obudowie min. IP54 zapewniające natężenie światła minimum 200 luxów na powierzchni podłogi. Wymaganie nie dotyczy kabin prysznicowych. |  |  |
| 3.5 | Oświetlenie zewnętrzne kontenera wykonane w technologii LED wg prawa o ruchu drogowym (światła obrysowe, pozycyjne, odblaskowe,) funkcjonujące zarówno przy kontenerze podłączonym do instalacji elektrycznej nośnika (zasilanie i sterowanie), jak i posadowionym samodzielnie (zasilanie z własnych akumulatorów, możliwość włączenia z tablicy sterowniczej znajdującej się z przodu kontenera). Oświetlenie ostrzegawcze - sygnalizacyjne niebieskie zamontowane na stałe z tyłu i z przodu na kontenerze, włączanie w układzie przód (w zależności od sposobu przewozu) lub tył, uruchamiane razem z sygnalizacją uprzywilejowania w ruchu nośnika. Oświetlenie ostrzegawcze wykonane z lamp kierunkowych LED, po min. 3 diody każda. Po dwie lampy z przodu, tyłu i na każdym boku kontenera. Całość oświetlenia uprzywilejowanego zgodne z ECE R65. |  |  |
| 3.6 | Oświetlenie pola pracy wokół kontenera, zasilane z własnych akumulatorów kontenera oraz zamiennie, z instalacji pojazdu (możliwość włączenia z tablicy sterowniczej znajdującej się z przodu kontenera), wykonane w technologii LED w obudowie min. IP54. Oświetlenie wpuszczone w ściany kontenera, niepowodujące zwiększenia jego wymiarów. |  |  |
| 3.7 | Wszystkie światła powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. |  |  |
| 3.8 | Gniazdo elektryczne 15-biegunowe do podłączenia instalacji elektrycznej kontenera do sieci pokładowej nośnika, umieszczone na ścianie czołowej kontenera z lewej strony. Dodatkowe gniazdo 15-biegunowe umieszczone z tyłu kontenera. Maksymalna wysokość gniazd od podłoża, mierzona przy kontenerze posadowionym na ziemi, 500 mm. Kontener należy wyposażyć w przewód elektryczny do podłączenia kontenera do instalacji elektrycznej nośnika. |  |  |
| 3.9 | Ładowanie akumulatorów z instalacji elektrycznej 24 V nośnika i zamiennie, poprzez integralny układ prostowniczy procesorowy z zewnętrznego źródła zasilania 230 V. Kontener wyposażony w akumulatory żelowe, bezobsługowe, zapewniające minimum 4 godziny pracy przy pełnym odbiorze energii. Zewnętrzne złącze do ładowania akumulatorów kontenera z sieci zewnętrznej 230 V zamontowane na ścianie czołowej, z lewej strony kontenera. |  |  |
| 3.10 | Tablice sterownicze, przyłączeniowe i zabezpieczeniowe kontenera wyprowadzone na zewnątrz kontenera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem skrzynkami (skrzynką) w wykonaniu wodoodpornym i pyłoszczelnym (min. IP 65), zainstalowane na przedniej ścianie kontenera. |  |  |
| 3.11 | Gniazda elektryczne w przedziale technicznym zamontowane na płaszczyznach pionowych na wysokości min. 20 cm. Zamawiający nie dopuszcza montowania gniazd na płaszczyznach poziomych. |  |  |
| 3.12 | Kontener powinien posiadać instalację uziemiającą oraz przyłącze, przewód i bagnet do uziemienia kontenera w warunkach polowych. |  |  |
| 4 | Wymagania użytkowe: |  |  |
| 4.1 | Do każdego z przedziałów powinno być zapewnione oddzielne wejście (dostęp) z zewnątrz. Kontener musi być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych za pomocą zamków mechanicznych montowanych w zewnętrznych drzwiach (z wyjątkiem przedziału technicznego). Jeden klucz musi pasować do każdego zamka zewnętrznych drzwi. Drzwi wyposażone w mechanizm samozamykający z blokadą położenia otwarcia skrzydła drzwiowego w zakresie min. 700 – 1500 za pomocą mechanizmu blokującego. Zewnętrzne drzwi muszą dodatkowo posiadać mechanizm zamka antypanicznego, tj. zamka, który ma pozwalać na bezproblemowe otwarcie drzwi od wewnątrz jednym ruchem ręki, bez użycia klucza, poprzez naciśniecie klamki lub drążka. Rozwiązanie techniczne uniemożliwiające samowolne otwarcie drzwi podczas transportu. Przedział techniczny zabezpieczony żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. |  |  |
| 4.2 | - Do wszystkich kabin natryskowych i umywalek powinna być doprowadzona zimna i ciepła woda. Podgrzewanie ciepłej wody powinno odbywać się w sposób centralny dla całej instalacji. Temperatura wody ciepłej (mierzona u wylotów baterii) powinna wynosić minimum 40°C (w każdych warunkach atmosferycznych). - Czasowe baterie natryskowe i umywalkowe (z mieszalnikami) powinny dawać możliwość regulacji wydatku i temperatury dostarczanej wody. Wszystkie baterie (w przedziale umywalni i toalet) zabezpieczone zaworkami odcinającymi dopływ wody, umożliwiającymi ewentualną naprawę lub wymianę w miejscu zapewniającym do niego dostęp. Zamawiający dopuszcza jeden zawór odcinający dopływ wody na trzy prysznice w miejscu łatwo dostępnym. |  |  |
| 4.3 | - Podłoga w umywalni i toalecie powinna być wyposażona w kratki ściekowe, do których powinny być ukształtowane spadki podłogi zapewniające swobodny odpływ wody z całej powierzchni. - Wyposażenie sanitarne w umywalni i toaletach powinno być wykonane z materiałów odpornych na wodę i korozję. |  |  |
| 4.4 | - Wykładzina podłogi w umywalni i WC oraz okładzina ścian umywalni i WC do wysokości minimum 90 cm powinny być wykonane w pełnej szczelności z materiałów umożliwiających mycie zwartym strumieniem wody lub przy użyciu myjki wysokociśnieniowej na zimną wodę z zastosowaniem detergentów. - Pozostała część ścian i sufit powinny być pokryte wykładziną umożliwiającą zmywanie przy użyciu gąbek lub ściereczek. Zamawiający nie dopuszcza stosowania materiałów drewnopochodnych jako materiału konstrukcyjnego w podłodze. |  |  |
| 4.5 | Wszystkie pomieszczenia wyposażone w mechaniczną nawiewno- wywiewną instalację wentylacyjną. |  |  |
| 4.6 | W instalacji sanitarnej powinny znajdować się rozdrabniacze ścieków, wraz z pompami tłoczącymi ścieki do zbiornika. (1 kpl. na każdą kabinę WC) Instalacja ściekowa odprowadzająca ścieki od rozdrabniaczy do zbiornika na ścieki wykonana przy pomocy łuków miedzianych. Miejsce montażu rozdrabniaczy ścieków wyposażone w min. 1 kratkę ściekową. |  |  |
| 4.7 | Przedział umywalni i toalet powinny być wyposażone w instalacje CO w układzie zamkniętym z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego. Czynnik grzewczy powinien umożliwiać pracę instalacji CO przy temperaturze zewnętrznej - 20°C i powinien być niepalny. Temperatura ogrzewanych pomieszczeń powinna być zapewniona przez automatyczne sterowanie. |  |  |
| 5 | Wyposażenie umywalni: |  |  |
| 5.1 | Kabina natryskowa o wymiarach wewnętrznych minimum 700 x 700 mm, wyposażona w baterię czasową z zamontowanym perlatorem oszczędzającym wodę, dozownikiem mydła, półkę na przybory toaletowe, zamykana przesuwnymi drzwiami (z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym przesuwem w trakcie jazdy oraz podczas wyładunku/załadunku kontenera na nośnik) lub przesuwnymi kurtynami – minimum 3 komplety. Brodziki kabin natryskowych wykonane ze stali szlachetnej, Przy każdej kabinie powinny znajdować się haczyki na ubrania i ręczniki. |  |  |
| 5.2 | Umywalka o szerokości minimum 500 mm, wyposażona w baterię czasową z zamontowanym perlatorem oszczędzającym wodę, dozownikiem mydła i pojemnikiem na ręczniki papierowe, nad umywalką zamontowane lustro i półka na przybory toaletowe - minimum 4 komplety. Umywalki wykonane ze stali szlachetnej. Przy umywalkach zamontowane instrukcje mycia i dezynfekcji rąk. Przy każdej umywalce powinno znajdować się oznakowane gniazdko zasilane prądem przemiennym 230V, 16A. |  |  |
| 5.3 | Przebieralnia o wymiarach wewnętrznych minimum 900x700 mm, wyposażona w haczyki do wieszania ubrań i stołek, zamykana drzwiami przesuwanymi (z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym przesuwem w trakcie jazdy oraz podczas wyładunku / załadunku kontenera na nośnik) lub harmonijkowymi, lub przesuwaną kotarą -minimum 1 komplet. |  |  |
| 5.4 | Ponadto w przedziale umywalni powinna znajdować się: - ławka dla minimum 4 osób, - kosz na śmieci o pojemności minimum 60 dm3, - dodatkowy kran do poboru zimnej i ciepłej wody oraz wąż (z adapterem do podawania zwartych i rozproszonych strumieni wody) - przeznaczony do mycia z przyłączem do kranu z zimną i ciepłą wodą o długości minimum 15 m na zwijadle. - czujnik tlenku węgla, z sygnalizacją ostrzegawczą - szt. 1. |  |  |
| 6 | Wyposażenie toalet: |  |  |
| 6.1 | Kabina toalety wyposażona w miskę klozetową wykonaną ze stali szlachetnej wraz z deską klozetową z warstwą antybakteryjną oraz spłuczką o regulowanej ilości spuszczonej wody, wieszak lub pojemnik na papier toaletowy, haczyki do wieszania ubrań – minimum 2 komplety. |  |  |
| 6.2 | Każda kabina toalety wyposażona w małą umywalkę z baterią czasową z zamontowanym perlatorem oszczędzającym wodę, dozownikiem mydła i pojemnikiem na ręczniki papierowe, szczotkę do czyszczenia miski klozetowej oraz kosz na śmieci o pojemności minimum 30 dm3. Zamawiający dopuszcza jedną umywalkę, jeśli wejście do toalet będzie ze wspólnego przedsionka. |  |  |
| 7 | Wyposażenie przedziału technicznego: |  |  |
| 7.1 | Zbiornik stały na czystą wodę o pojemności min. 1000 dm3, zamontowany po stronie pieca, z możliwością całkowitego opróżniania wody oraz dezynfekcji, z otworem rewizyjnym do przeprowadzania okresowego czyszczenia, wskaźnikiem poziomu napełnienia i zaworem spustowym. Stałe przyłącze do automatycznego dopełniania zbiornika w wodę czystą, wyposażone w złącze kłowe typu Storz 52, wyprowadzone na zewnątrz kontenera. Na przyłączu powinien być zainstalowany odstojnik do wychwytywania stałych cząstek podczas napełniania zbiornika z łatwym dostępem do jego opróżniania. |  |  |
| 7.2 | Zbiornik stały na ścieki o pojemności min. 1000 dm3 (nie mniejszej niż zbiornika na wodę czystą), z możliwością całkowitego opróżniania nieczystości oraz dezynfekcji. Musi posiadać otwór rewizyjny do okresowego mycia, przyłącze Storz 52 z zaworem do płukania zbiornika oraz wskaźnik poziomu napełnienia. Zbiornik musi mieć możliwość odprowadzania ścieków w sposób grawitacyjny lub podciśnieniowy. Stałe przyłącze do opróżniania zbiornika z nieczystości wyposażone w złącze kłowe typu Storz o rozmiarze 75 lub 110 wyprowadzone na zewnątrz kontenera. |  |  |
| 7.3 | Podgrzewacz ciepłej wody o mocy umożliwiającej podgrzewanie wody do temperatury minimum 40°C przy jednoczesnym poborze z wszystkich punktów, tj. trzech kabin prysznicowych oraz wszystkich umywalek (w przedziale umywalni oraz toalet); Praca podgrzewacza wody powinna się odbywać w trybie automatycznym zapewniającym stałe utrzymanie ustawionej na regulatorze temperatury wody użytkowej. Zamawiający preferuje podgrzewacz zasilany olejem opałowym. |  |  |
| 7.4 | Hydrofor do utrzymania ciśnienia roboczego w instalacji wodociągowej, Instalacja powinna posiadać zawór umożliwiający jej odwodnienie. |  |  |
| 7.5 | Agregat prądotwórczy w wykonaniu ratowniczym klasy DIN 14685-1 do zasilania urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu kontenera (oświetlenie, podgrzewacze, pompa, itp.) oraz urządzeń przewidzianych do zasilania z gniazd elektrycznych znajdujących się w umywalni o mocy zapewniającej prawidłową obsługę wszystkich urządzeń kontenera z 30% zapasem mocy. Agregat musi posiadać stałe odprowadzenie spalin na zewnątrz kontenera powyżej dachu kontenera, uniemożliwiające ich zassanie do przedziału umywalni lub toalet. |  |  |
| 7.5.1 | Parametry Agregatu: - napięcie znamionowe wyjściowe: 230V AC - częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego 50 Hz, - uzwojenie 100% wykonane z miedzi |  |  |
| 7.5.2 | Agregat musi spełniać normę minimum klasy G2 - zgodnie z ISO 8528-5 |  |  |
| 7.5.3 | Agregat w obudowie dźwiękochłonnej umożliwiający cichą pracę. Poziom hałasu: nie może przekraczać poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. |  |  |
| 7.6 | Myjka wysokociśnieniowa, z możliwością podania roztworu detergentów przeznaczonych do dezynfekcji, możliwością regulacji strumienia wraz z osprzętem, tj.: wąż wysokociśnieniowy o długości umożliwiającej swobodne mycie wewnętrznych przedziałów kontenera z myjki ustawionej na zewnątrz kontenera, pistolet do lancy, lanca spłukująca, przedłużka do lancy, giętka lanca spryskująca, pojemnik na środki myjące, wąż gumowy ze złączkami do podłączenia myjki. Kontener wyposażony w przyłącze wodne do podłączenia myjki. |  |  |
| 7.7 | Przedłużacz elektryczny do zasilania kontenera z zewnętrznego źródła prądu przemiennego o długości min. 50 m, na zwijadle - stopień ochrony IP 67, przewód H07RN-F - 2 sztuki. |  |  |
| 7.8 | Zbiorniki przenośne na płyny i detergenty o łącznej pojemności min. 120 dm3, Zamawiający dopuszcza przewożenie detergentów w pojemnikach 5 litrowych, a nie dopuszcza przewożenia pojemników poza kontenerem |  |  |
| 7.9 | Kanistry na paliwo do urządzeń o łącznej pojemności zapewniającej minimum dwukrotne napełnienie zbiorników (przy zapewnieniu czasu pracy nie krótszego niż 4 godziny) w tych urządzeniach, wyposażone w końcówki do napełniania, |  |  |
| 7.10 | Na wyposażeniu kontenera będą znajdować się: - ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi typ 3 B (wg PN-EN 14605+A1) - 10 szt., - ubranie (kombinezon) przeciwochlapaniowe do obsługi myjki wysokociśnieniowej - 2 szt., - rękawice gumowe do prac sanitarnych - 4 pary, - rękawice ochronne chemicznie odporne - 20 par, - kalosze wysokie chemicznie odporne - 10 par, - okulary (gogle) ochronne - 10 szt., - wąż tłoczny W-52-20 zakończony złączami kłowym typu Storz (Zamawiający dopuszcza dodatkowo wyposażenie kontenera w węże ssawne) - 2 szt., - wąż tłoczny W-75-20 zakończony złączami kłowym typu Storz - 2 szt., - przełącznik 75/52 - 2 szt., - skrzynka narzędziowa zawierająca klucze do śrub (nr 7-27) wkrętaki (płaskie, krzyżakowe różne wielkości) w tym klucz do rur dostosowane do średnic i wielkości występujących w kontenerze, młotek 1,5 kg, kombinerki, szczypce proste, szczypce boczne, - rozdzielacz kulowy 75/52-75-52 - 1 szt., - stojak hydrantowy - 1 szt., - klucze do łączników węży pożarniczych - 2 szt., - klucz do hydrantu podziemnego - 1 szt., - klucz do hydrantu nadziemnego - 1 szt., - sprężarka powietrza z osprzętem (sprzęt umożliwiający odwodnienie instalacji wodnej i kanalizacyjnej) – 1 kpl., - przenośny stelaż na worki na śmieci o poj. 160 dm3 możliwy do ustawienia na zewnątrz kontenera - 2 szt., - zestaw pierwszej pomocy (apteczka DIN 13164) – 1 szt., - gaśnica proszkowa min. 5 kg - 2 szt., - mop z pojemnikiem na wodę - 2 kpl., - szczotka, zmiotka z szufelką - 1 kpl., - worki na śmieci o pojemności 30 dm3- min. 150 szt., - worki na śmieci o pojemności 60 dm3 - min 150 szt., - rynna umywalkowa do rozstawienia przed kontenerem, wyposażona w co najmniej 8 kranów, przeznaczona do mycia rąk - 1 kpl. - w instalacji wodnej oraz ściekowej kontenera, należy wbudować niezbędne przyłącza do zasilania rynny oraz dostarczyć elementy niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania, - przenośna myjka do butów wraz z osprzętem do zasilania - 1 szt., - ręczny opryskiwacz środka dezynfekującego - 1 szt. - zapas mydła w płynie - 5 litrów - zapas jednorazowych ręczników papierowych - 4 000 szt. - zapas papieru toaletowego szybko rozpuszczalny, zmniejszający ryzyka zatkania instalacji sanitarnej – 100 rolek. |  |  |
| II. Materiały |  |  |  |
| 1. | Materiały użyte do produkcji kontenera oraz stanowiące wyposażenie kontenera muszą być wykonane z materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych spełniających warunki wynikające z Polskich Norm. |  |  |
| 2. | Materiały zastosowane do budowy i wykończenia kontenera muszą zapewnić, bezpieczeństwo, należytą estetykę, dużą odporność na warunki klimatyczne, niskie koszty konserwacji. Ponadto, powinny być łatwe do utrzymania czystości. |  |  |
| III. Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Kontener i urządzenia wchodzące w skład ukompletowania mają posiadać dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodne z dyrektywami UE oraz deklarację WE (znak CE). |  |  |
| 2. | Kontener powinien posiadać trwałe oznakowanie i cechowanie wykonane na tabliczce umieszczonej w widocznym miejscu. |  |  |
| 2.1 | Tabliczka znamionowa kontenera powinna zawierać, co najmniej następujące dane: - nazwę producenta, - typ kontenera, - rok produkcji, - numer fabryczny, - masę pustego kontenera w kg, - nośność kontenera w kg, - pojemność nominalną w m3. |  |  |
| 3. | Kontener powinien posiadać trwałe oznakowanie wykonane przez Wykonawcę o treści: „Kontener sanitarny”, „Wyprodukowano na zamówienie RARS (logo)”, „Produkt nie na sprzedaż”. Wymiary i szczegóły oznakowania do ustalenia na etapie realizacji. |  |  |
| 4. | Możliwość inspekcji produkcyjnej przedstawicieli Agencji na etapie produkcji kontenera w siedzibie Wykonawcy/Producenta. |  |  |
| 5. | Odbiór techniczno- jakościowy przez przedstawicieli Agencji w siedzibie Wykonawcy/Producenta. |  |  |
| 6. | Transport i rozładunek do miejsca składowania na terenie Polski. |  |  |
| 6.1 | Kontener wyposażony w komplet podkładów gumowych (z tyłu i z przodu kontenera), o nośności dostosowanej do masy kontenera, zabezpieczający betonową posadzkę przed uszkodzeniem. |  |  |
| IV. Dokumenty |  |  |  |
| 1. | Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna zawierająca: - szczegółowy wykaz ukompletowania - instrukcję uruchomienia, użytkowania, transportowania oraz sposobu czyszczenia i konserwacji - instrukcję przechowywania - schemat instalacji elektrycznej. |  |  |
| 2. | Świadectwa/deklaracje zgodności CE wystawione przez Producenta lub Importera zarówno dla kontenera jak i wyposażenia. |  |  |
| 3. | Protokoły badań instalacji elektrycznych (jeżeli są wymagane). |  |  |
| 4. | Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB w dniu odbioru techniczno- jakościowego. |  |  |
| 5. | Wykonawca dostarczy wraz z wyrobem kompletną dokumentację kontenera w dniu odbioru końcowego i podpisania protokołu odbioru. |  |  |
| 6. | Wszystkie dokumenty w języku polskim. |  |  |
| V. Gwarancja |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji na kontener sanitarny wraz z wyposażeniem będzie składał się z: |  |  |
| 1.1 | Gwarancji w okresie przechowywania: 36 miesięcy od momentu odbioru przez RARS. |  |  |
| 1.2 | Gwarancji w okresie użytkowania: 24 miesiące, liczonej od momentu udostępnienia kontenera przez RARS lub zakończenia gwarancji w okresie przechowywania – w zależności co pierwsze nastąpi. |  |  |
| 2. | Wykonawca przedstawi warunki gwarancji tj. warunki przechowywania, terminy i zakres prowadzenia przeglądów gwarancyjno-konserwacyjnych oraz ewentualnych przeglądów okresowych wykonywanych przez pracowników Agencji lub docelowego Użytkownika – w karcie gwarancyjnej. |  |  |
| VI. Przeglądy i konserwacje |  |  |  |
| 1. | Na terenie Polski są jednostki organizacyjne wykonujące serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) kontenerów pożarniczych lub autoryzowane jednostki organizacyjne wykonujące serwis producenta kontenerów. |  |  |
| 2. | W okresie gwarancji Wykonawca będzie dokonywał płatnych przeglądów kontenerów. W polu szczegóły proszę określić zakres prac związanych z przeglądem okresowym. |  |  |
| 3. | W przypadku zgłoszenia reklamacji i braku możliwości wykonania napraw w miejscu przechowywania lub użytkowania kontenera, transport kontenera na terenie kraju do naprawy i po naprawie odbywa się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. |  |  |

Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis (nazwa i adres):

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że:

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem rozeznania;

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponuje personelem zdolnym do realizacji zamówienia;

- W okresie ostatnich 10 lat zrealizowaliśmy dostawę 2 sztuk kontenerów pożarniczych różnego typu.

……………………………………………………………

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy