Formularz zgłoszenia – Zadanie 4

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Tabela nr 1: Dane Wykonawcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1 | Nazwa Wykonawcy (NIP, Regon, KRS) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Wykonawcy |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Adres e-mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Wykonawcy (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych |  |
| 11 | Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Wykonawcy do korespondencji: |  |
| 12 | Wykaz osób wskazanych do kontaktu z Agencją (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy) |  |

* - niepotrzebne skreślić.

Tabela nr 2: Określenie możliwości dostawy, szacunkowych cen jednostkowych oraz szacunkowych cen przeglądu rocznego dla kontenerów przeciwpowodziowych z pompami do wody zanieczyszczonej.

| Nazwa | J.m. | Szacowany czas realizacji dostawy 1 – 6 sztuk (proszę określić w tygodniach) | Szacunkowa cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Szacunkowa cena przeglądu rocznego bez podatku VAT (zł) | Szacunkowa cena przeglądu rocznego z podatkiem VAT (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontener przeciwpowodziowy z pompami do wody zanieczyszczonej, według opisu określonego w „tabeli nr 3” | szt. | 1 szt. - ….. tygodni 3 szt. - ….. tygodni 6 szt. - ….. tygodni |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Potwierdzenie spełniania wymogów opisu przedmiotu rozeznania.

UWAGA: Niespełnienie któregokolwiek wymagania, może skutkować brakiem zaproszenia do ewentualnego kolejnego etapu postępowania w przyszłości.

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry |  | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE* | Szczegóły |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Parametry techniczne – wymagania ogólne |  |  |  |  |
| 1 | Kontener i wyposażenie muszą być nowe i nieużywane. Kontener wyprodukowany w 2026 roku w krajach UE (nie dopuszcza się asortymentu odnawianego, powystawowego, używanego). |  |  |  |
| 1.1 | Kontener spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |  |  |
| 1.2 | Kontener oraz sprzęt stanowiący jego wyposażenie (o ile jest to wymagane) musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553, ze zm.). |  |  |  |
| 1.3 | Kontener wykonany zgodnie ze standardem wyposażenia kontenera pożarniczego - Kontener przeciwpowodziowy z pompami do wody zanieczyszczonej, typu KPpPm stanowiącym Załącznik nr 10 do „Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej" z dnia 14.04.2011 r., poszerzonym o wymagania dodatkowe Zamawiającego. |  |  |  |
| 2 | Konstrukcja kontenera: |  |  |  |
| 2.1 | Kontener musi współpracować z nośnikami kontenerowymi oraz przyczepami do przewozu kontenerów, dla których wymagania zostały określone w Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553, ze zm.). |  |  |  |
| 2.2 | Konstrukcja kontenera oraz jego mocowania na sprzęt i instalacje powinny zapewniać prawidłową eksploatację wynikającą ze specyfiki posadowienia na ramie nośnej (załadunek i rozładunek z nośnika / przyczepy kontenerowej). |  |  |  |
| 2.3 | Rama kontenera wykonana w formie dwuteownika, w przypadku konieczności wykonania wzmocnienia ramy, musi być zapewniona pełna funkcjonalność pozwalająca na bezpieczne zablokowanie kontenera na nośniku posiadającym stosowane blokady. |  |  |  |
| 2.4 | Wymiary maksymalne kontenera: - długość całkowita z układem zaczepowym – 6900 mm, - szerokość całkowita – 2550 mm, - wysokość z ramą– 2500 mm. |  |  | Długość: ………………… mm Szerokość: ……………… mm Wysokość: ……………… mm |
| 2.5 | Zabudowa kontenera wykonana z materiałów odpornych na korozję i wilgoć typu: stal nierdzewna, aluminium, tworzywa sztuczne (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego oraz materiały drewnopochodne). |  |  |  |
| 2.6 | Poszycie zewnętrzne zabudowy kontenera lakierowane na kolor RAL 3000, narożniki oznaczone pasami biało-czerwonymi. Rama nośna i element zaczepowy w kolorze czarnym. Wszystkie wyłączniki i gniazda elektryczne winny być trwale i wyraźnie opisane i oznakowane. |  |  |  |
| 2.7 | Kontener musi być wyposażony w system drzwi zewnętrznych (ściany boczne kontenera) otwieranych w dwóch kierunkach - do góry i do dołu. Dolna część drzwi po otworzeniu zapewnia swobodne poruszanie się po nich, dostęp do sprzętu stanowiącego jego wyposażenie z zachowaniem zasad ergonomii oraz umożliwia wyjazd wózków z wyposażeniem poza kontener. Górna część drzwi stanowi ochronę przed opadami atmosferycznymi. Wykonawca dopuszcza zaprojektowanie kontenera wyposażonego w system zamykania żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi, wspomaganymi systemem ułatwiającym otwieranie i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonanymi z materiałów odpornych na korozję lub kombinacjami tych systemów. |  |  |  |
| 2.8 | Konstrukcja kontenera powinna zapewnić prawidłową jego obsługę przy ustawieniu jego na blokach o wysokości: - 100 mm pod lewą/prawą podłużnicą z przodu, - 200 mm pod prawą/lewą rolką z tyłu. |  |  |  |
| 3 | Instalacja elektryczna kontenera: |  |  |  |
| 3.1 | Kontener wyposażony w instalację elektryczną: - 24 V do zasilania oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, z własnym źródłem zasilania (akumulatory typu żelowego) oraz możliwością podłączenia do instalacji, - 230 V do zasilania urządzeń elektrycznych z sieci zewnętrznej lub agregatu prądotwórczego znajdującego się na wyposażeniu kontenera oraz zasilania oświetlenia kontenera i ładowania akumulatorów. |  |  |  |
| 3.2 | - Instalacja elektryczna powinna być wyposażona w zabezpieczenie różnicowo-prądowe i nadprądowe. - Instalacja powinna być wyposażona w bezobsługowy system ładowania wewnętrznych akumulatorów kontenera. - Zewnętrzne złącze do ładowania akumulatorów kontenera z sieci zewnętrznej 230V zamontowane na ścianie czołowej kontenera. |  |  |  |
| 3.3 | Kontener wyposażony w instalację elektrycznych urządzeń grzewczych, utrzymujących temperaturę co najmniej +5°C wewnątrz całego kontenera przy temperaturze otoczenia do -15°C, zasilanych z zewnętrznej sieci energetycznej 230V. Instalacja wyposażona w sterownik regulujący pracę urządzeń. |  |  |  |
| 3.4 | Kontener musi posiadać oświetlenie własne wewnętrzne (do oświetlenia skrytek) typu LED zapewniające natężenie światła min. 5 luxów, zasilane prądem stałym o napięciu 24 V oraz z możliwością przyłączenia do sieci zewnętrznej 230V. Załączenie oświetlenia skrytek należy zapewnić wyłącznikami umiejscowionymi w dogodnym dla obsługujących miejscu. |  |  |  |
| 3.5 | Oświetlenie zewnętrzne kontenera wykonane w technologii LED wg prawa o ruchu drogowym (światła obrysowe, pozycyjne, odblaskowe,) funkcjonujące zarówno przy kontenerze podłączonym do instalacji elektrycznej nośnika (zasilanie i sterowanie), jak i posadowionym samodzielnie (zasilanie z własnych akumulatorów, możliwość włączenia z tablicy sterowniczej znajdującej się z przodu kontenera). Oświetlenie ostrzegawcze - sygnalizacyjne niebieskie zamontowane na stałe z tyłu i z przodu na kontenerze, włączanie w układzie przód (w zależności od sposobu przewozu) lub tył, uruchamiane razem z sygnalizacją uprzywilejowania w ruchu nośnika. Oświetlenie ostrzegawcze wykonane z lamp kierunkowych LED, po min. 3 diody każda. Po dwie lampy z przodu, tyłu i na każdym boku kontenera. Całość oświetlenia uprzywilejowanego zgodne z ECE R65. |  |  |  |
| 3.6 | Oświetlenie pola pracy wokół kontenera, zasilane z własnych akumulatorów kontenera oraz zamiennie, z instalacji pojazdu (możliwość włączenia z tablicy sterowniczej znajdującej się z przodu kontenera), wykonane w technologii LED w obudowie min. IP54. Oświetlenie wpuszczone w ściany kontenera, niepowodujące zwiększenia jego wymiarów. |  |  |  |
| 3.7 | Wszystkie światła powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. |  |  |  |
| 3.8 | Gniazdo elektryczne 15-biegunowe do podłączenia instalacji elektrycznej kontenera do sieci pokładowej nośnika, umieszczone na ścianie czołowej kontenera z lewej strony. Dodatkowe gniazdo 15-biegunowe umieszczone z tyłu kontenera. Maksymalna wysokość gniazd od podłoża, mierzona przy kontenerze posadowionym na ziemi, 500 mm. Kontener należy wyposażyć w przewód elektryczny do podłączenia kontenera do instalacji elektrycznej nośnika. |  |  |  |
| 3.9 | Ładowanie akumulatorów z instalacji elektrycznej 24 V nośnika i zamiennie, poprzez integralny układ prostowniczy procesorowy z zewnętrznego źródła zasilania 230 V. Kontener wyposażony w akumulatory żelowe, bezobsługowe, zapewniające minimum 4 godziny pracy przy pełnym odbiorze energii. Zewnętrzne złącze do ładowania akumulatorów kontenera z sieci zewnętrznej 230 V zamontowane na ścianie czołowej, z lewej strony kontenera. |  |  |  |
| 3.10 | Tablice sterownicze, przyłączeniowe i zabezpieczeniowe kontenera wyprowadzone na zewnątrz kontenera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem skrzynkami (skrzynką) w wykonaniu wodoodpornym i pyłoszczelnym (min. IP 65), zainstalowane na przedniej ścianie kontenera. |  |  |  |
| 3.11 | Gniazda elektryczne w przedziale technicznym zamontowane na płaszczyznach pionowych na wysokości min. 20 cm. Zamawiający nie dopuszcza montowania gniazd na płaszczyznach poziomych. |  |  |  |
| 3.12 | Kontener powinien posiadać instalację uziemiającą oraz przyłącze, przewód i bagnet do uziemienia kontenera w warunkach polowych. |  |  |  |
| 4 | Wymagania użytkowe: |  |  |  |
| 4.1 | Wyposażenie kontenera (wg wykazu wyposażenia) rozmieszczone w pojemnikach przenośnych: - nośność pojedynczego pojemnika odpowiada wadze umieszczonego w nim wyposażenia, - pojemniki wykonane z materiałów niekorodujących, o właściwościach wytrzymałościowych odpowiednich do obciążeń przewidywanych podczas eksploatacji w normalnych warunkach, - pojemniki wyposażone w ergonomiczne uchwyty umożliwiające przenoszenie, - pojemniki umieszczone na półkach, które posiadają na krawędziach obrotowe rolki umożliwiające swobodne wyjęcie pojemnika z wyposażeniem. |  |  |  |
| 4.2 | Szuflady i wysuwane tace kontenera, jeżeli mają zastosowanie, muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i wysuniętej, posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem z prowadnic oraz posiadać oznakowanie ostrzegawcze po ich wysunięciu. |  |  |  |
| 4.3 | Kontener zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, poprzez zamki drzwi (skrytek) otwierane jednym kluczem. |  |  |  |
| 4.4 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń kontenera, drzwi, szuflad, tac, itp., muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiły ich obsługę w rękawicach. |  |  |  |
| 4.5 | Wszystkie elementy zabudowy i wyposażenia muszą zapewniać bezpieczny transport, załadunek i rozładunek przewożonych urządzeń wyposażenia przy przechyłach wzdłużnych do +/-30° i poprzecznych do +/-15°. |  |  |  |
| 4.6 | Podłoga wnętrza kontenera w wykonaniu zapewniającym odpływ wody. Miejsca przeznaczone do chodzenia w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |  |
| 4.7 | Kontener wyposażony w system wentylacji grawitacyjnej zapobiegający gromadzeniu się wilgoci w jego wnętrzu. |  |  |  |
| 4.8 | Pompy, agregaty o ciężarze powyżej 40 kg zamontowane na elementach wysuwanych poza obrys kontenera. Nie dopuszcza się, aby sprzęt posiadający ramy nośne był zabezpieczony przed przemieszczaniem elementami giętkimi takimi jak np. troki, pasy parciane itp. |  |  |  |
| II. Wyposażenie kontenera |  |  |  |  |
| 1 | Pompy i armatura: | Ilość |  |  |
| 1.1 | Motopompa do wody zanieczyszczonej (szlamowa) o wydajności min. 1200 dm3/min przy ciśnieniu tłoczenia 1 bar, z kompletną linia ssawną o długości 10 m wyposażoną w kosz ssawny. Nasady tłoczne i ssawne STORZ. Średnica zanieczyszczeń min. 30 mm. Maksymalna waga pompy 80 kg. Wraz z motopompą narzędzia służące do podstawowej obsługi motopompy. Zasilanie benzyną bezołowiową. | 6 kpl. |  |  |
| 1.2 | Motopompa do wody zanieczyszczonej (szlamowa) o wydajności min. 400 dm3/min przy ciśnieniu tłoczenia 1 bar, z kompletną linia ssawną o długości 10 m wyposażoną w kosz ssawny. Nasady tłoczne i ssawne STORZ. Średnica zanieczyszczeń min. 20 mm. Maksymalna waga pompy 50 kg. Wraz z motopompą narzędzia służące do podstawowej obsługi motopompy. Zasilanie benzyną bezołowiową. | 6 kpl. |  |  |
| 1.3 | Motopompa pływająca min. MP 4/2. Nasada tłoczna STORZ. Wraz z motopompą narzędzia służące do podstawowej obsługi motopompy. Zasilanie benzyną bezołowiową. | 6 szt. |  |  |
| 1.4 | Elektryczne pompy zanurzeniowe do wody brudnej, z możliwością pracy bez całkowitego zanurzenia i odsysania wody przynajmniej do kilku centymetrów, o parametrach: - moc silnika - max 4 kW - zasilanie - 400V, - wydajność (Qmax) - min. 1000 I/min., - wysokość podnoszenia (Hma) - min. 15 m, - nasada tłoczna – ø75, - przewód elektryczny zasilający z wtyczką IP 67 o długość - min. 10 m, - średnica zanieczyszczeń min. 15 mm, - waga - max. 45 kg Pompa nie wymagająca konserwacji, z możliwością pracy na sucho, wykonana z materiałów odpornych na działanie korozji. Prawidłowa praca pompy zapewniona bez konieczności przebiegunowania wtyczki. Wirniki pompy o wzmocnionej wytrzymałości mechanicznej. Zabezpieczenie przed spaleniem pompy spowodowanym przegrzaniem lub zablokowaniem wirnika. | 2 szt. |  |  |
| 1.5 | Elektryczne pompy zanurzeniowe do wody brudnej, z możliwością pracy bez całkowitego zanurzenia i odsysania wody przynajmniej do kilku centymetrów, o parametrach: - moc silnika - max 2,5 kW - zasilanie - 400V, - wydajność (Qmax) - min. 600 I/min., - wysokość podnoszenia (Hma) - min. 15 m, - nasada tłoczna – ø75, - przewód elektryczny zasilający z wtyczką IP 67 o długość - min. 10 m, - średnica zanieczyszczeń min. 8 mm, - waga - max. 30 kg Pompa nie wymagająca konserwacji, z możliwością pracy na sucho, wykonana z materiałów odpornych na działanie korozji. Prawidłowa praca pompy zapewniona bez konieczności przebiegunowania wtyczki. Wirniki pompy o wzmocnionej wytrzymałości mechanicznej. Zabezpieczenie przed spaleniem pompy spowodowanym przegrzaniem lub zablokowaniem wirnika. | 2 szt. |  |  |
| 1.6 | Elektryczne pompy zanurzeniowe do wody brudnej, z możliwością pracy bez całkowitego zanurzenia i odsysania wody przynajmniej do kilku centymetrów, o parametrach: - moc silnika - max 1,5 kW - zasilanie - 230V, - wydajność (Qmax) - min. 400 I/min., - wysokość podnoszenia (Hma) - min. 15 m, - nasada tłoczna – ø52, - przewód elektryczny zasilający z wtyczką IP 67 o długość - min. 10 m, - średnica zanieczyszczeń min. 8 mm, - waga - max. 30 kg Pompa nie wymagająca konserwacji, z możliwością pracy na sucho, wykonana z materiałów odpornych na działanie korozji. Prawidłowa praca pompy zapewniona bez konieczności przebiegunowania wtyczki. Wirniki pompy o wzmocnionej wytrzymałości mechanicznej. Zabezpieczenie przed spaleniem pompy spowodowanym przegrzaniem lub zablokowaniem wirnika. | 2 szt. |  |  |
| 1.7 | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA. | 50 szt. |  |  |
| 1.8 | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA. | 20 szt. |  |  |
| 1.9 | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-110-20-ŁA. | 20 szt. |  |  |
| 1.10 | Przełącznik 75/52. | 6 szt. |  |  |
| 1.11 | Przełącznik 110/75. | 6 szt. |  |  |
| 1.12 | Klucz do łączników 42x52x75x110. | 12 szt. |  |  |
| 1.13 | Mostek przejazdowy. | 12 szt. |  |  |
| 1.14 | Zbieracz 75/110. | 2 szt. |  |  |
| 1.15 | Zbieracz 52/75. | 2 szt. |  |  |
| 2. | Wyposażenie elektryczne i oświetlenie: |  |  |  |
| 2.1 | Agregat prądotwórczy w wykonaniu ratowniczym klasy DIN 14685-1, o mocy znamionowej min. 6 kVA; z rozruchem ręcznym i elektrycznym; min. IP 67; generator synchroniczny, napięcie 400V i 230 V; gniazda min. 16A 400V – 1 szt. i 16A 230V – 2 szt.; licznik motogodzin; regulator napięcia; automatyczny wyłącznik generatora przy przekroczeniu dopuszczalnej temperatury; magnetyczno – termiczne automaty bezpiecznikowe dla każdej fazy oddzielnie; wskaźnik obciążenia; wyłączniki przeciążeniowe dla każdego gniazda; agregat wyposażony w uchwyty do przenoszenia. Zapas mocy agregatu uwzględniający pobór prądu rozruchowego pomp elektrycznych. Agregat prądotwórczy musi być w pełni kompatybilny z urządzeniami elektrycznymi dostarczonymi wraz z kontenerem oraz musi zapewniać prawidłową i bezawaryjną pracę tych urządzeń. Dodatkowo agregat powinien zapewnić ładowanie akumulatora/ów własnych kontenera. Komplet narzędzi obsługowych. | 6 szt. |  |  |
| 2.2 | Przedłużacz elektryczny 400V/32A z uziemieniem , przewód 2,5 mm2, IP 67, o długości 50m na bębnie. | 4 szt. |  |  |
| 2.3 | Przedłużacz elektryczny 230V/16A z uziemieniem, przewód 2,5 mm2, IP 67, o długości 50m na bębnie, 4- gniazdowy. | 2 szt. |  |  |
| 2.4 | Rozdzielacz elektryczny 400/230V; 32A/16A; IP 67 (3f/3f+1f+1f+1f). | 4 szt. |  |  |
| 2.5 | Rozdzielacz elektryczny 230V; 16 A; IP 67 (1f/1f+1f+1f). | 2 szt. |  |  |
| 2.6 | Lampa oświetlania pola akcji o parametrach: lampa z diodami LED, moc głowicy min. 10000 lumenów, 3-zakresowy tryb pracy, zasilanie akumulatorami, waga do 15 kg, czas pracy min. 4 h. Możliwość ładowania akumulatorów z sieci 230V. | 2 kpl. |  |  |
| 2.7 | Latarka kątowa LED z ładowarką. | 4 szt. |  |  |
| 3. | Wyposażenie dodatkowe: |  |  |  |
| 3.1 | Ubrania przeciwdeszczowe i wiatrochronne z membraną, kaptur i spodnie - rozmiary XL i L. | 4 kpl. |  |  |
| 3.2 | Ubrania suche jednoczęściowe do pracy w wodzie ze zintegrowanym butami o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. | 2 szt. |  |  |
| 3.3 | Ubranie robocze dwuczęściowe w kolorze czarnym lub granatowym. | 4 kpl. |  |  |
| 3.4 | Łom krótki, łom długi, siekiera z rękojeścią antywstrząsową. | 1 kpl. |  |  |
| 3.5 | Rękawice robocze, bezbarwne okulary ochronne, ochronniki słuchu. | 4 kpl. |  |  |
| 3.6 | Uniwersalne zwijadło do węży. | 1 szt. |  |  |
| 3.7 | Wiadro plastikowe z tzw. „dziubkiem" - 10I. | 4 szt. |  |  |
| 3.8 | Bosak strażacki typu lekkiego. | 2 szt. |  |  |
| 3.9 | Szpadel, trzonek z włókna szklanego. | 6 szt. |  |  |
| 3.10 | Łopata, trzonek z włókna szklanego. | 6 szt. |  |  |
| 3.11 | Zestaw naprawczy do węży. | 2 kpl. |  |  |
| 3.12 | Kalosze do brodzenia wysokie, z szelkami, chroniące przed wodą do wysokości klatki piersiowej (spodnie wodery). Wykonane z PCV o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, obuwie antyprzebiciowe. Ochrona palców stopy. Dodatkowe wzmocnienie na kolanach. Rozmiar buta 44, 45, 46 i 47. | 4 pary |  |  |
| 3.13 | Kanistry na paliwo zależne od asortymentu paliwa (ilość i wielkość kanistrów umożliwiająca co najmniej 2-krotne napełnienie zbiorników pomp, przy zapewnieniu czasu pracy min. 4 godz.). Do każdego kanistra lejek do paliwa uwzględniający średnicę wlewów zbiorników urządzeń. | 1 kpl. |  |  |
| 3.14 | Linka pomocnicza 20 m. | 6 szt. |  |  |
| 3.15 | Kamizelka asekuracyjna o wyporności pow. 80 kg wyposażona w zintegrowaną uprząż bezpieczeństwa, z przodu i z tyłu napis „STRAŻ", dookoła taśma fluorescencyjno- odblaskowa, zapinana na taśmy z klamrami i suwak, kolor jaskrawy. Rozmiar XL. | 4 szt. |  |  |
| 3.16 | Wózek transportowy, nośność - min. 200 kg, ogumienie pneumatyczne o średnicy kółek - min. 250 mm. Zapasowe kółka z komplecie. | 2 szt. |  |  |
| 3.17 | Taśma do oznakowania terenu 1000 mb oraz min. 10 szt. stojaków do taśmy. Stojaki ze szpikulcem umożliwiającym wbicie w grunt oraz podstawy, w przypadku konieczności postawienia na terenie utwardzonym. | 1 kpl. |  |  |
| 3.18 | Mobilny, składany zbiornik na wodę (z oprzyrządowaniem) o poj. 2-3 m3 | 1 kpl. |  |  |
| 3.19 | Zestaw narzędziowy umieszczony w skrzynce składający się z co najmniej: - 9 kluczy płaskich o różnych wymiarach, - 9 kluczy oczkowych o różnych wymiarach, - 3 śrubokrętów płaskich o różnych rozmiarach, - 3 śrubokręty krzyżakowe o różnych rozmiarach, - 6 kluczy imbusowych o różnych rozmiarach, - klucz nastawny tzw. francuz rozstaw min. 20, - młotek 1 kg, - szczypce tzw. kombinerki. | 1 kpl. |  |  |
| III. Materiały |  |  |  |  |
| 1. | Materiały użyte do produkcji kontenera oraz stanowiące wyposażenie kontenera muszą być wykonane z materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych spełniających warunki wynikające z Polskich Norm. |  |  |  |
| 2. | Materiały zastosowane do budowy i wykończenia kontenera muszą zapewnić, bezpieczeństwo, należytą estetykę, dużą odporność na warunki klimatyczne, niskie koszty konserwacji. Ponadto, powinny być łatwe do utrzymania czystości. |  |  |  |
| IV. Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |
| 1. | Kontener i urządzenia wchodzące w skład ukompletowania mają posiadać dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodne z dyrektywami UE oraz deklarację WE (znak CE). |  |  |  |
| 2. | Kontener powinien posiadać trwałe oznakowanie i cechowanie wykonane na tabliczce umieszczonej w widocznym miejscu. |  |  |  |
| 2.1 | Tabliczka znamionowa kontenera powinna zawierać, co najmniej następujące dane: - nazwę producenta, - typ kontenera, - rok produkcji, - numer fabryczny, - masę pustego kontenera w kg, - nośność kontenera w kg, - pojemność nominalną w m3. |  |  |  |
| 3. | Kontener powinien posiadać trwałe oznakowanie wykonane przez Wykonawcę o treści: „Kontener przeciwpowodziowy”, „Wyprodukowano na zamówienie RARS (logo)”, „Produkt nie na sprzedaż”. Wymiary i szczegóły oznakowania do ustalenia na etapie realizacji. |  |  |  |
| 4. | Możliwość inspekcji produkcyjnej przedstawicieli Agencji na etapie produkcji kontenera w siedzibie Wykonawcy/Producenta. |  |  |  |
| 5. | Odbiór techniczno- jakościowy przez przedstawicieli Agencji w siedzibie Wykonawcy/Producenta. |  |  |  |
| 6. | Transport i rozładunek do miejsca składowania na terenie Polski. |  |  |  |
| 6.1 | Kontener wyposażony w komplet podkładów gumowych (z tyłu i z przodu kontenera), o nośności dostosowanej do masy kontenera, zabezpieczający betonową posadzkę przed uszkodzeniem. |  |  |  |
| V. Dokumenty |  |  |  |  |
| 1. | Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna zawierająca: - szczegółowy wykaz ukompletowania - instrukcję uruchomienia, użytkowania, transportowania oraz sposobu czyszczenia i konserwacji - instrukcję przechowywania - schemat instalacji elektrycznej. |  |  |  |
| 2. | Świadectwa/deklaracje zgodności CE wystawione przez Producenta lub Importera zarówno dla kontenera jak i wyposażenia. |  |  |  |
| 3. | Protokoły badań instalacji elektrycznych (jeżeli są wymagane). |  |  |  |
| 4. | Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB w dniu odbioru techniczno- jakościowego. |  |  |  |
| 5. | Wykonawca dostarczy wraz z wyrobem kompletną dokumentację kontenera w dniu odbioru końcowego i podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |
| 6. | Wszystkie dokumenty w języku polskim. |  |  |  |
| VI. Gwarancja |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji na kontener przeciwpowodziowy z pompami do wody zanieczyszczonej będzie składał się z: |  |  |  |
| 1.1 | Gwarancji w okresie przechowywania: 36 miesięcy od momentu odbioru przez RARS. |  |  |  |
| 1.2 | Gwarancji w okresie użytkowania: 24 miesiące, liczonej od momentu udostępnienia kontenera przez RARS lub zakończenia gwarancji w okresie przechowywania – w zależności co pierwsze nastąpi. |  |  |  |
| 2. | Wykonawca przedstawi warunki gwarancji tj. warunki przechowywania, terminy i zakres prowadzenia przeglądów gwarancyjno-konserwacyjnych oraz ewentualnych przeglądów okresowych wykonywanych przez pracowników Agencji lub docelowego Użytkownika – w karcie gwarancyjnej. |  |  |  |
| VII. Przeglądy i konserwacje |  |  |  |  |
| 1. | Na terenie Polski są jednostki organizacyjne wykonujące serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) kontenerów pożarniczych lub autoryzowane jednostki organizacyjne wykonujące serwis producenta kontenerów. |  |  |  |
| 2. | W okresie gwarancji Wykonawca będzie dokonywał płatnych przeglądów kontenerów. W polu szczegóły proszę określić zakres prac związanych z przeglądem okresowym. |  |  |  |
| 3. | W przypadku zgłoszenia reklamacji i braku możliwości wykonania napraw w miejscu przechowywania lub użytkowania kontenera, transport kontenera na terenie kraju do naprawy i po naprawie odbywa się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. |  |  |  |

Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis (nazwa i adres):

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że:

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem rozeznania;

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponuje personelem zdolnym do realizacji zamówienia;

- W okresie ostatnich 10 lat zrealizowaliśmy dostawę 2 sztuk kontenerów pożarniczych różnego typu.

……………………………………………………………

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy