Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Tabela nr 1: dane Wykonawcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1. | Nazwa Wykonawcy (NIP, Regon, KRS) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adres Wykonawcy |  |
| 3. | Telefon |  |
| 4. | Adres e-mail |  |
| 5. | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6. | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7. | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8. | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9. | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10. | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Wykonawcy (kierownik wykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11. | Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Wykonawcy do korespondencji |  |
| 12. | Wykaz osób wskazanych do kontaktu z Agencją (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy) |  |

Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości produkcyjnych–
 konstrukcja składanego mostu drogowego (1 zestaw – minium 100 m)

| Nazwa | Termin realizacji przy założeniu dostawy 1 zestawu (liczba miesięcy) | Szacunkowa cena jednostkowa za zestaw bez podatku VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Szacunkowa cena jednostkowa za zestaw z podatkiem VAT (zł) | Nazwa i siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcja składanego mostu drogowego według specyfikacji określonej w „tabeli nr 3” |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania –

UWAGA: Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować brakiem zaproszenia do ewentualnego kolejnego etapu postępowania w przyszłości.

| Lp. | Wyszczególnienie | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE | Szczegóły |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Ogólny opis |  |  |  |
| 1. | Most składany powinien umożliwiać wszystkim pojazdom gąsienicowym i kołowym, których klasa obciążenia określona wg NO-02-A125:2018 nie jest wyższa niż klasa mostu, szybkie pokonanie naturalnych i sztucznych przeszkód terenowych. |  |  |
| 2. | Konstrukcja dźwigarów powinna zapewniać możliwość budowy przęseł w różnych układach konstrukcyjnych, o zmiennym przekroju, w zależności od rozpiętości przęsła i wymaganej nośności. |  |  |
| 3. | Konstrukcja mostu składanego powinna umożliwić budowę przęseł do 30- 33 m w układzie belki wolnopodpartej lub belki ciągłej, przystosowanej do wprowadzania jej na podpory metodą nasuwania lub być przystosowane do innego sposobu montażu zapewniającego wysokie tempo budowy. |  |  |
| 4. | Most składany może być posadowiony na podporach należących do zestawu mostu oraz na istniejących podporach stałych lub tymczasowych. |  |  |

| 5. | Zestaw mostu składanego powinien zapewnić możliwość budowy przeprawy mostowej o łącznej długości minimum 100 m w podstawowym układzie konstrukcyjnym (z wykorzystaniem podpór pośrednich) dla wymaganej nośności określonej zgodnie z NO-02-A125:2018. Zestaw mostu zawierający adekwatną ilość elementów z grupy podpór. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II. Warunki użytkowania mostu |  |  |  |
| 1 | Konstrukcja mostu powinna być przystosowana do ciągłego użytkowania z intensywnością 24 h/dobę. |  |  |
| 2. | Konstrukcja mostu powinna umożliwić co najmniej 10 000 przejazdów pojazdów o klasie obciążenia zbliżonej do nośności mostu oraz przeprowadzenie, co najmniej 300 cykli organizowania i likwidacji przepraw mostowych. |  |  |
| 3. | Elementy mostu składanego powinny nadawać się do użytku: |  |  |
| 3.1. | po długotrwałym pozostawaniu (przechowywaniu) w temperaturze od -40 C do +65 °C |  |  |
| 3.2 | po oddziaływaniu wiatru o średniej prędkości 30 m/s |  |  |
| 3.3 | po zanurzeniu w wodzie (oprócz środków transportowych) |  |  |
| 3.4 | po upadku z wysokości 0,75 m |  |  |
| III. Nośność |  |  |  |
| 1. | Konstrukcja mostowa pozwalająca na przeprawę wszystkim pojazdom ujętym w „Katalogu MLC pojazdów Sił Zbrojnych RP”. |  |  |
| 2. | Nośność mostu nie mniejsza niż MLC 85T oraz MLC 133W |  |  |
| 3. | Konstrukcja pomostu mostu składanego powinna umożliwić przeniesienie obciążeń wywołanych przemieszczaniem po jezdni kół pojazdów oraz nacisków gąsienic zgodnych z klasą nośności mostu. |  |  |
| IV. Konstrukcja mostu |  |  |  |
| 1. | Konstrukcja mostu składanego powinna zapewnić wykonywanie przepraw przez przeszkody terenowe o szerokości minimum 30 m, w podstawowym układzie konstrukcyjnym, bez konieczności budowy podpór pośrednich. |  |  |
| 2. | Konstrukcja mostu składanego powinna umożliwiać jego demontaż zarówno z brzegu wyjściowego, jak i przeciwległego. |  |  |
| 3. | Dźwigary, elementy pomostu i podpór mogą być podzielone na elementy liniowe, płaskie lub przestrzenne, które pozwalają na budowanie różnych rodzajów układów konstrukcyjnych nośnych przęseł i podpór. Na przykład przęsła jedno - i wielościenne oraz jedno- i wielopiętrowe lub jedno - i dwukierunkowe. |  |  |
| 4. | Nawierzchnia jezdni mostu składanego powinna gwarantować odpowiednią przyczepność zapewniającą bezpieczny ruch pojazdów przy maksymalnych spadkach podłużnych jezdni. Nawierzchnia jezdni nie powinna pogorszyć swojej przyczepności poniżej współczynnika przyczepności 0,6, w stanie suchym, po wykonaniu 1/5 liczby przejazdów pojazdów kołowych, wymienionej w pkt II ppkt 2 i/lub w całkowitym czasie eksploatacji |  |  |
| 5. | Chodnik dla pieszych o szerokości minimum 0,8 m. |  |  |
| 6. | Długość segmentu mostu (modułowego odcinka mostu) powinna być dostosowana do ładowności środków transportu i masy jednostkowej segmentu. Nie powinna być ona mniejsza niż 3,0 m. Inne elementy składowe, takie jak: poprzecznice, podłużnice, elementy jezdni i belki montażowej powinny być przystosowane do transportu bez przekroczenia skrajni ładunkowej środków transportu. |  |  |
| 7. | Konstrukcja i elementy składowe powinny umożliwiać montaż mostu o następującym spadku podłużnym jezdni: - do 6 % – w przypadku mostu jednoprzęsłowego o długości do 20 m, - do 4 % – w przypadku mostu jednoprzęsłowego o długości ponad 20 m, - do 3 % – w przypadku mostu wieloprzęsłowego, - do 8 % – na wjazdach. |  |  |
| 8. | Szerokość użytkowa jezdni umożliwiająca ruch jednokierunkowy dla pojazdów ciężkich (gąsienicowych MLC 80, kołowych klasy MLC 130) oraz ruch dwukierunkowy dla kolumn pojazdów klasy MLC 40. |  |  |
| 9. | Jezdnia wykonana z płyt pomostowych kompozytowych. |  |  |
| 10. | Konstrukcja przęseł powinna umożliwiać montaż mostu o długości do 15 m, a także jego załadunek i wyładunek za pomocą urządzeń dźwigowych (żurawi samochodowych) niewchodzących w skład mostu. |  |  |
| 11. | Współczynnik bezpieczeństwa przęsła mostu w odniesieniu do granicy plastyczności, przy najbardziej niekorzystnym obciążeniu nie powinien być mniejszy niż 1,5, a dla węzłów łączących dźwigary przęsła – 2,2. |  |  |
| 12. | Przyjęty do obliczeń przęsła mostu współczynnik dynamiczny nie powinien być mniejszy niż 1,2, a jego rzeczywisty wpływ na konstrukcję przęsła należy zweryfikować doświadczalnie dla dopuszczalnej prędkości poruszania się po moście. |  |  |
| 13. | Fundamentowanie podpór mostów składanych może być realizowane jako fundamenty bezpośrednie (płaskie) lub też na ruszcie palowym. Fundamenty bezpośrednie mogą być wykonywane w postaci stóp fundamentowych wykonanych z płyt stalowych, wchodzących w skład podpory lub jako elementy tymczasowe wykonane z: - płyt stalowych, - prefabrykatów żelbetowych, - płyt żelbetowych, - podkładów drewnianych. |  |  |

| 14. | Składana podpora pośrednia może występować w postaci elementów konstrukcyjnych zintegrowanych bezpośrednio z przęsłem, posiadających również element do bezpośredniego oparcia o grunt dna (stopę fundamentową) lub w postaci oddzielnej konstrukcji nośnej składającej się z odpowiednich elementów słupowych i stężeń pełniących rolę korpusu filara, który wymaga przygotowania dodatkowych konstrukcji pełniących rolę fundamentu podpory. Podpora może być częściowo wykonana z tych samych elementów co przęsło mostu składanego. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Konstrukcja podpory składanej powinna umożliwiać jej posadowienie w przygotowanym specjalnie fundamencie palowym, podporze pływającej lub odpowiednio przygotowanych filarach mostu stałego. |  |  |
| 16. | Konstrukcja składanej podpory ze stopą fundamentową powinna umożliwić niezawodne, bezpieczne i pewne oparcie mostu na nieprzygotowanym dnie (brzegu) przeszkody w następujących warunkach: |  |  |
| 16.1 | przy pochyleniu dna (brzegu) w kierunku osi mostu do 15° i w kierunku prostopadłym do osi mostu do 3° |  |  |
| 16.2 | przy nośności gruntu dna powyżej 0,15 MPa – w przypadku wersji podstawowej konstrukcji podpory |  |  |
| 16.3 | przy nośności gruntu dna od 0,1 MPa do 0,15 MPa – w przypadku wersji z dodatkowymi elementami podpory, zwiększającymi powierzchnię podparcia podpory |  |  |
| 17. | Podpora pośrednia powinna umożliwiać usytuowanie jezdni mostu na wysokości do 7 m. Powinna być również zapewniona możliwość sprawnej regulacji (płynnie lub skokowo) poziomu jezdni w czasie użytkowania mostu bez konieczności jego demontażu. Zakres tej regulacji powinien być jak największy, nie mniejszy jednak niż ± 0,5 m |  |  |
| V. Wymagania dla powierzchni i powłok zabezpieczeń antykorozyjnych |  |  |  |
| 1. | Stan powierzchni po czyszczeniu: Sa 2,5 zgodnie z PN-ISO 8501-1 Sa 3 dla powłok cynkowych natryskiwanych cieplnie o grubości powyżej 200 μm |  |  |
| 2. | Wady powierzchni P3 zgodnie z PN-ISO 8501-3 |  |  |
| 3. | Drobnoziarnisty profil chropowatości zgodnie z PN-ISO 8503-2 Ry5 dla powłok metalowych natryskiwanych cieplnie 50-70 μm; dla powłok krzemianowych min. 50 μm; dla pozostałych 30-40 μm |  |  |
| 4. | Brak zatłuszczeń oraz zapyleń |  |  |
| 5. | Zanieczyszczenia jonowe 15 mS/m zdjęte 100 ml wody z powierzchni 10x10 cm zgodnie z PN EN ISO 8502-9 |  |  |
| 6. | Oczekiwana trwałość systemu malarskiego – długa (H) od 15 do 25 lat w kategorii korozyjności C3 |  |  |

- Proponowane zestawy malarskie wraz z aktualną Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych oraz aktualną Krajową Oceną Techniczną:

………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................…

………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................…

Niniejszym oświadczam, że:

- prowadzimy działalność w zakresie wykonawstwa konstrukcji stalowych,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- produkujemy co najmniej 12.000 ton konstrukcji stalowych w skali roku (średnia z 3 lat),

- w okresie ostatnich pięciu lat, należycie wykonaliśmy co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu antykorozyjnych zabezpieczeń malarskich stalowych obiektów mostowych (mosty, wiadukty, kładki, estakady) lub innych elementów stalowych o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł netto każda,

- posiadajmy odpowiednie kwalifikacje w zakresie wykonawstwa elementów mostów stalowych potwierdzone:

- certyfikacją PN-EN 1090 do prowadzenia prac w zakresie wykonawstwa konstrukcji stalowych klasy EXC3 lub

- świadectwem Kwalifikacji do wytwarzania stalowych konstrukcji mostowych zgodnie z obwiązującymi w Polsce normami w zakresie: mostów kolejowych, kolejowo – drogowych i drogowych, uprawniające go do wykonania napraw elementów, wydane przez Komisję Kwalifikacyjną Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe,

- lub równoważne:………………………………………………

- zatrudniamy co najmniej jedną osobę na stanowisku Kontrolera Jakości, posiadającego certyfikat inspektora robót antykorozyjnych: IBDiM, FROSIO lub równoważne:………………………………………

………………………………………….……………………………..

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy